- 实验实训建设项目购置计划清单(仪器设备)

项目名称 ：   3D打印创客实训室建设                       系部（公章）

项目负责人（签字）：               电话：                   系部负责人（签字）：                       日期：

- 商务要求（应当完整、明确，包括以下内容）

（一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；

（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；

（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

（四）采购项目交付或者实施的时间和地点；

（五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

（六）采购标的的验收标准；（可续行）

采购项目最终实施条件下，现场的检验指标及方法：

| 序号 | 功能或指标 | 验收或测试方法 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数量指标 | 符合学校3D打印课程使用标准，按招标文件、合同条款进行验收 |  |
| 2 | 质量指标 | 采购质量合格率100%，设备使用率90% |  |
| 3 | 效益指标 | 社会培训指标，校内师生使用率 |  |
| 验收时是否需要供应商提供样品 |  | 是□ | 否☑ |
| 验收时是否需供应商提供必要的其他设备 |  | 是□ | 否☑ |
| 除现场验收外，是□ 否☑ 需提供第三方检测报告 （如选择否，此栏右侧无需填写） |  | 对于检测机构的要求： |  |
|  |  | 检测指标1： |  |
|  |  | 检测指标2： |  |

二、技术要求

（七）采购标的的参考品牌、数量、单价、预算依据；

| 序号 | 仪器名称 （软件） | 技术参数及功能要求 | 参考品牌 （至少3家） | 数量 | 单位 | 预算单价 （万元） | 预算金额 （万元） | 预算依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混色FDM3D打印机 | 1. 成型尺寸：≥200*200*300mm(长*宽*高)； 2. 机器重量：≥25kg； 3. 设备尺寸：≥360*360*540mm（长*宽*高）； 4. 喷头数量：1个； 5. 喷头直径：0.4mm； 6. 喷头结构：新型混合型双进料单喷嘴； 7. 一机多用，多模式打印，软件支持一键选择以下4种模式： 混色模式：通过软件控制实现颜色渐变混合，并支持指定比例实现混合颜色效果，使用的耗材为非渐变耗材，并提供混色相关专利证书； 双色模式：设备只需要一个喷头便能实现双色打印，考虑到后期维护，不接受双喷头设备； 分层模式：无需手动更换材料，实现分层色打印； 单色模式：支持混色、双色、分层色的同时，兼容普通单色3D打印机功能； 8. 机械定位精度：XY：≤0.0128mm，Z轴≤0.0025mm； 9. 耗材直径：Φ1.75mm； 10. 打印材料：PLA/TPU/PVA等； 11. 操作系统：Widows/Mac/Linux； 12. 软件:Cura切片软件菜单中设备类型可择双色、混色、分层及单色四种打印模式，无须再调整打印平台； 13. 采用钣金一体设计机身，三面观察窗，前门可开启； 14. 打印层厚： 0.05-0.3mm； 15. 支持断电续打、中途换料、断料报警、加热异常保护； 16. 数据连接方式：支持脱机打印（U盘）、数据线连接电脑，断开数据线可继续正常打印； 17. 操作界面：3.5寸触摸屏；支持多国语言； 18. 支持中文目录读取、中文文件读取，准确计算打印所需实际长度； | 极光尔沃 /森工/Coomaker | 20 | 台 | 1.88 | 37.6 | 厂商报价及招标公告查询 |
| 2 | 大尺寸3D打印机 | - 成型体积：≥310*310*450mm; - 耗材直径：1.75mm； - 层分辨率：0.05-0.3mm； - XY轴定位精度：≤0.0125mm，Z轴定位精度：≤0.0025mm； - 整机尺寸:≥620*570*880mm； - 整机重量≥90KG； - 喷嘴直径：0.4mm； - 喷嘴结构：单喷嘴单进料； - 喷头有防护装置，防止烫伤； - 工作平台：热床加耐高温可拆卸玻璃平台，方便取模型； - 工作平台温度：0-120℃； - 支持材料：PLA/ABS/TPU/PHA/ PETG/HIPS等； - 全金属速换喷嘴，支持更高温度打印，提升材料兼容性； - 支持打印速度、喷头温度、热床温度，腔体温度实时调节； - 恒温系统：设备内部配备恒温装置，温度可调，保证腔体温度恒定，稳定打印高温材料； - 人机交互：3.5寸触摸屏；支持多国语言； - 连接方式： USB Port/U Disk，数据线； - 内置LED照明； - 全封闭设计，防尘，稳定打印高温材料，前门顶门配备观察窗，可开启； - 耗材放置：隐藏式内置料架设计，可开启闭合，防尘防潮； - 设备底部配备万向轮，可实现360°旋转，同时具有刹车功能、可锁死，防滑、强力承重，方便固定，实现稳定打印； - 断电续打，来电后可继续打印，有效提高打印成功率； - 中途换料，打印过程中如需更换材料，可进入“中途换丝”模式，该模式可保证轻松更换材料； - 加热异常保护，智能监控，若发生加热异常，机器会自动停机，杜绝意外发生； - 电源输入（AC）：100V-240V， 50-60Hz； - 切片软件：cura； - 操作系统：MacOS，Windows，Linux； 文件类型：STL,OBJ,Gcode,JPG,PNG； | 广东双元/Coomaker/弘瑞 | 1 | 台 | 3.8 | 3.8 | 厂商报价及招标公告查询 |
| 3 | 3D桌面打印机 | 1.喷嘴直径：0.2-0.4mm； 2.打印速度：30-300mm/s； 3.层厚：0.1-0.4mm； 4.材料直径：1.75mm； 5.成型尺寸：≥300*300*300mm； 6.电源规格：AC 110/220V； 7.机器尺寸：≥435*435*495mm； 8.打印方式：联机打印/脱机打印； 9.支持断电续打，暂停续打，断料检测； 10.支持切片软件：Repetier-Host Cura； 11.支持耗材：PLA、ABS等。 | 创想三维/森工/太尔 | 45 | 台 | 0.5988 | 26.946 | 厂商报价及招标公告查询 |
| 4 | 高速光固化3D打印机 | 1.成型原理：面曝光类超临界流体下沉； 2.成型方式：面曝光高速下沉，无需耗材离型膜； 3.离型方式：无刮刀自流平技术； 4.料缸功能：加热，恒温； 5.具有材料回收仓及工具仓，主体箱体具有二次固化功能； 6.高功率光源具有308个灯珠； 7.光源和液面距离可调，光源结构可整体上升； 8.整机散热风扇：≥5个； 9.具备观察可视窗，可以观察打印时模型下沉过程； 10.采用可拆卸平台； 11.成型空间：≥190×120×200mm； 12.XY 轴定位精度：≤0.05mm； 13.Z轴方向定位精度：≤0.01mm ； 14.打印速度：≥1200层/小时； 15.切片层厚：0.025mm、0.05mm、0.1mm、0.15mm； 16.支持的数据格式：STL、OBJ、SLC、CWS、CTB； 17.支持的材料：类超临界流体光敏树脂，可视悬浮液； 18.联机方式：U盘脱机打印； 19.支持的系统：Windows、Mac； 20.曝光屏幕类型：4K黑白屏幕； 21.外壳材质：一体化钣金机身； 22.外观尺寸：≤360×360×1100mm； | 大业激光/布尔三维/科瑞特 | 1 | 台 | 6.5 | 6.5 | 厂商报价及招标公告查询 |
| 5 | 3D打印耗材 | 1.熔融指数：5-8（190℃/2.16kg）g/10min； 2.拉伸强度：≥65MPa； 3.缺口冲击强度：≥35J/m； 4.线径：1.75mm； 5.密度：1.24-1.25g/cm3； 6.打印温度：190-220℃； 7.底板温度：无需加温； 8.适用设备：各FDM机型。 |  | 15 | 盒 | 0.016 | 0.24 | 厂商报价及招标公告查询 |
| 合计（万元） |  |  |  |  |  |  | 75.086 |  |
| 立项批准经费（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1．通用设备：不定品牌，但要注明详细的配置。通用设备指电脑、空调、投影仪等。

2．技术参数不能标注特殊符号。

3．参数2页或以上需加盖骑缝章。

三、其他要求

（八）售后及培训等其他要求。

1.实训项目技术人员入校培训；

2.售后24小时反应入校解决问题。

实验实训建设项目购置计划清单(软件)

- 商务要求（应当完整、明确，包括以下内容）

（一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；

（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；

（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

（四）采购项目交付或者实施的时间和地点；

（五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

（六）采购标的的验收标准；（可续行）

采购项目最终实施条件下，现场的检验指标及方法：

| 序号 | 功能或指标 | 验收或测试方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数量指标 | 满足学生3D打印实训需求，按招标文件、合同条款进行验收 |
| 2 | 质量指标 | 采购质量合格率100%，设备使用率90% |
| 3 | 可持续影响指标 | 减小学校资源重复配置，加快推进3D打印技术在各专业学科中的普及度，保障教育公平性，促进莆田市3D技术发展解决3D人才的缺口 |
| 验收时是否需要供应商提供样品 | 是□ | 否☑ |
| 验收时是否需供应商提供必要的其他设备 | 是□ | 否☑ |
| 除现场验收外，是□ 否☑ 需提供第三方检测报告 （如选择否，此栏右侧无需填写） | 对于检测机构的要求： |  |
|  | 检测指标1： |  |
|  | 检测指标2： |  |

二、技术要求

（七）采购标的的参考品牌、数量、单价、预算依据；

| 序号 | 仪器名称 （软件） | 技术参数及功能要求 | 参考品牌 （至少3家） | 数量 | 单位 | 预算单价 （万元） | 预算金额 （万元） | 预算依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1+X协同就业服务平台 | 1、统一身份认证系统、统一资源服务、统一存储服务、统一消息服务、流媒体服务； 2、通过就业服务平台，整合多方位数据。通过后台数据分析处理，提供详细的图文报表，为校方决策提供科学的数字依据； 3、支持消息统一中心、支持第三方应用整合系统； 4、包含学生管理、教师管理、学生专业班级成绩管理、学生就业跟踪管理，支持发布新闻、消息； 5、支持学生职业技能证书管理，可对证书信息进行查询、核实。 |  | 1 | 套 | 5 | 5 | 厂商报价及招标公告查询 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（万元） |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 立项批准经费（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1．若软件有特殊要求需与仪器设备一起招标，放入仪器设备清单。

2．参数2页或以上需加盖骑缝章。

三、其他要求

（八）售后及培训等其他要求。

实验实训建设项目购置计划清单(家具)

项目名称 ：    3D打印创客实训室建设                     系部（公章）

项目负责人(签字)：               电话：                   系部负责人（签字）：                       日期：

| 序号 | 仪器名称 （软件） | 技术参数及功能要求 | 参考品牌 （至少3家） | 数量 | 单位 | 预算单价 （万元） | 预算金额 （万元） | 预算依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定制造型学生电脑桌 | 规格：≥3000×1500×750mm； 环保安全。 |  | 8 | 张 | 0.9 | 7.2 | 厂商报价及招标公告查询 |
| 2 | 学生靠背椅 | 规格：≥500 × 460 × 840-950mm； 环保安全。 |  | 56 | 张 | 0.33 | 1.848 | 厂商报价及招标公告查询 |
| 3 | 展示柜 | 规格：≥1600×450×800mm； 环保安全。 |  | 4 | 套 | 0.25 | 1 | 厂商报价及招标公告查询 |
| 4 | 其他服务要求 | 质保要求 |  |  |  |  |  |  |
| 合计（万元） |  |  |  |  |  |  | 10.048 |  |
| 立项批准经费（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：参数2页或以上需加盖骑缝章