- 实验实训建设项目购置计划清单(仪器设备)

项目名称 ：    机器视觉系统应用实训设备                  系部（公章）     自动化工程系

项目负责人(签字)：               电话：13599010213       系部负责人（签字）：                    日期：2022.09.14

- 商务要求（应当完整、明确，包括以下内容）

- 采购标的需实现的电路基础实训室的功能要求，标的设备要满足政府采购政策的要求。

- 采购标的需要符合国家相关标准。

- 采购项目交付地点：福建省莆田市涵江区梧填镇荔涵东大道1001号。

- 交付时间：合同签订后 (20) 天内交货。

- 交付条件：按招标文件要求安装调试合格后交付使用

- 采购标的需满足合同要求的质量，免费提供设备培训，保修期3年。

- 验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 按招投标文件及合同执行。 |

采购项目最终实施条件下，现场的检验指标及方法：

| 序号 | 功能或指标 | 验收或测试方法 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实训机台: 1、实训机设备尺寸参考 2、实训平台保护装置 3、平台电控板 4、实训机台功能分区 5、机器视觉专用工控机 | 按照合同参数，现场进行设备品牌、型号、数量、参数验证 |  |
| 2 | 机器视觉器件箱： 1.器件箱相机套件包含不少于3台2D相机和1台3D相机。 2. 器件箱镜头套件包含不少于3个不同焦距的定焦镜头和1个双远心镜头 3. 器件箱光源套件包含不少于三个环形光源、1个同轴光源和1个背光源 4. 配套实训需要的多种图案标定板，标定板尺寸与治具尺寸兼容 5. 器件箱内还应包含多台相机安装的快换板和连接件，并配套所有相机、光源配套的数据线、电源线和延长线等，箱内缓冲泡沫需按物品形状一对应设计，并编号与机台对应。投标需要提供器件箱内的3D布局图或实物照片。 | 按照合同参数，现场进行型号、数量验证 |  |
| 3 | 机器视觉工具箱： 包含外置θ轴、多个光源固定件、AOI光源连接件、相机高度升降件、常用螺丝、机械工具、电气工具等 | 按照合同参数，现场验证 |  |
| 4 | 工控机软件功能及配套 1.设备配套的软件功能 2. 机器视觉系统应用案例实训样品包，不少于10套实训案例及配件。 | 按照合同参数，现场进行软件功能验证、配套数量清点。 |  |
| 5 | 整机功能 | 按合同要求，整机功能测试 |  |
| 验收时是否需要供应商提供样品 |  | 是□ | 否 |
| 验收时是否需供应商提供必要的其他设备 |  | 是□ | 否 |
| 除现场验收外，是□ 否 需提供第三方检测报告 （如选择否，此栏右侧无需填写） |  | 对于检测机构的要求： |  |
|  |  | 检测指标1： |  |
|  |  | 检测指标2： |  |
|  |  | …… |  |

二、技术要求

（七）采购标的的参考品牌、数量、单价、预算依据；

| 序号 | 仪器名称 （软件） | 技术参数及功能要求 | 参考品牌 （至少3家） | 数量 | 单位 | 预算单价 （万元） | 预算金额 （万元） | 预算依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机器视觉系统应用实训平台 | 一、实训机台： （1）实训机台包含XYZ三轴直线运动模组、电控板、报警灯、按钮盒、视觉安装夹具、产品托盘、光幕保护传感器、工控机、显示器等。 ▲（2）设备要求结构紧凑，集成度高，不含显示器设备尺寸不大于700mm（宽）*650mm（深）*1500mm（高），平台行程：XY轴不小于200mm，Z轴不小于50mm，Z轴可以连续回转。平台运动精度高，XY轴的电机须采用闭环电机，Z轴的电机需要带刹车，XYZ重复精度优于±0.01mm。 ▲（3）视觉器件安装拥有良好的兼容性，能够快速安装多种类相机，包含面阵相机、线阵相机、双目3D相机、线激光3D相机等，同时相机有多个安装位置和姿态，可以安装在Z轴上，也可以安装在固定支架上；也能够快速安装多种类光源，包含环形、同轴和背光源等，可调节的安装支架需有刻度标识。 （4）实训平台三方向采用半透明亚克力封闭，正面开口安装光幕保护传感器，同时相机安装的上面可安装可调节的遮光板。 （5）平台电控板主要包含漏电保护、PLC、通讯扩展、直线电源和电机驱动器等，运动部分采用PLC进行控制，并通过上位机完成通讯，可支持任意曲线插补，也可以扩展运动控制卡。 （6）Z轴固定板尺寸不小于120x80mm，上面均布阵列排列的螺丝孔，搭配使用具有良好的灵活性，能够安装旋转轴（旋转轴末端可以配套不同尺寸吸盘），能够安装各种相机和视觉光源，用户也能够扩展其他执行装置（比如螺丝批、涂胶针筒等）。 ▲（7）实训机台功能分区，上方为操作区域，下方为电控柜及收纳区，下方包含透明窗口的电气柜、工控机柜、键鼠抽屉、收纳抽屉等，实验所需的输入/输出接口均布置在平台上方面板上，方便动手操作，包含双色报警灯、真空开关接口、光源控制、旋转轴电机信号、相机供电、USB3.0及GigE相机输出、通用IO等。同时配套按钮盒，能够进行设备上电、急停以及XY轴的四向摇杆手动控制； （8）采用一线品牌高性能机器视觉专用工控机，性能不低于i5 四核CPU、8G内存和120G SSD硬盘，自带不少于4个千兆网口，支持POE；不少于4个USB3.0口；带不少于4个PCI或PCIe的扩展槽，能够安装运动控制卡；显示器尺寸不小于22寸，带液压万向调节支架。 二、机器视觉器件箱 （1）器件箱相机套件包含不少于3台2D相机和1台3D相机。其中一台高速2D相机分辨率不低于1280x960像素，采用全局快门黑白CMOS芯片，芯片尺寸不小于1/3”,帧率不低于90fps，采用USB3.0接口；一台高分辨率黑白2D相机分辨率不低于2448x2048像素，采用全局快门CMOS芯片，芯片尺寸不小于2/3”,帧率不低于20fps；一台彩色2D相机分辨率不低于2500x1940像素，采用滚动快门CMOS芯片，芯片尺寸不小于1/2.5”,帧率不低于14fps；2D相机均兼容GigE VISION或USB3 VISION协议，并支持GenlCam标准；网口相机支持POE供电，支持宽压供电，符合CE，FCC,UL,ROHS认证。3D相机采用一体式封装，外形不大于180x100x60mm，自带红外结构光源和白色LED光源，两个相机分辨率不低于1920x1080像素，视场角大于80°x56°，最小工作距离350mm，深度测量重复精度优于2mm@WD<600mm，测量距离以内可以进行3D标定、3D匹配、3D体积测量等实验，能实现基于双目特征的匹配和基于立体模式的匹配。 （2）器件箱镜头套件包含不少于3个不同焦距的定焦镜头和1个双远心镜头，定焦镜头焦距焦距至少包含12mm、25和35mm，光圈不小于F2.8；双远心镜头，0.3X放大倍率，工作距离约110mm， 景深不小于±2.5mm@F5.6，镜头光学畸变优于0.02%，远心度优于0.04%，外形尺寸不大于Φ60× 120mm；所有镜头均支持500万及以上像素，支持2/3英寸及以上相机成像芯片；配套一组镜头接圈，包含1、2、5、10、20、40mm，并配套与定焦镜头匹配的偏振镜和镜头清洁布等。 （3）器件箱光源套件包含不少于三个环形光源、1个同轴光源和1个背光源，三个环形光源其中一个小号环形为直射环形光源，发光面外径不小于80mm，内径不小于40mm，采用RGB LED灯珠，同时光源配有外螺纹，能够直径拧在配套的定焦镜头上；中号环形为45度环形光源，发光面外径不小于120mm，内径不小于80mm，LED颜色为绿色；大号环形光源为低角度照明方式，发光面外径不小于155mm，内径不小于120mm，LED颜色为蓝色，以上三个环形光源可以组合成1个AOI光源；同轴照明光源采用RGB LED灯珠，发光面积不小于60x60mm；背光源为白色平行光，采用底部贴片LED，光源均匀度高于90%，发光面大于165x140mm，带正向固定孔。 （4）配套实训需要的多种图案标定板，标定板尺寸与治具尺寸兼容，图案精度优于正负0.01mm，包含透明和漫射两种材质。 ▲（5）器件箱内还应包含多台相机安装的快换板和连接件，并配套所有相机、光源配套的数据线、电源线和延长线等，箱内缓冲泡沫需按物品形状一对应设计，并编号与机台对应。投标需要提供器件箱内的3D布局图或实物照片。 三、机器视觉工具箱 （1）工具箱用于机器视觉应用实训安装、接线所需的必要工具，包含外置θ轴、多个光源固定件、AOI光源连接件、相机高度升降件、常用螺丝、机械工具、电气工具等。 （2）外置θ轴采用中空旋转电机，重复精度优于±0.5°，能够方便的固定在Z轴固定板上，前端的吸嘴也可以根据实验样品大小进行更换。 （3）机械工具包含六角扳手、十字和一字螺丝刀、斜口钳、直尺和轧带等。 （4）电气工具包含万用表、真空发生器、气管、6mm、8mm和10mm备用吸嘴等。 ▲（5）工具箱的外形尺寸与器件箱相同，箱内缓冲泡沫需按物品形状一对应设计，并编号与机台对应。投标需要提供器件箱内的3D布局图或实物照片。 四、软件及配套 （1）设备配套的软件提供机器视觉应用图形化编程和代码编程两种编程模式，图形化编程要求通俗易懂，采用拖拽式流程框图定义流程；代码编程提供基于VB.net\C#多种语言的例程； ▲（2）支持多项目同步运行，支持多用户模式，软件可以在独立的笔记本运行，网络端用户可以获取对应IP地址机台上的图片。既可以用笔记本客户端对设备进行控制，也可以多台设备通讯协同完成实训任务。 ▲（3）提供机器视觉应用图形化编程至少包含常用图像处理、运动控制和外部通讯工具，包括3D标定、3D定位、3D测量、AOI检测等多种高级算子，提供API，支持二次开发（开标现场提供投标设备进行“3D标定”、“3D定位”、“3D测量”和“AOI PCB检测”软件功能演示视频将给以加分） （4）机器视觉应用图形化编程软件的2D相机工具至少包含有图像预处理、无/正反检测、颜色/位置判断、定位、尺寸测量、ID识别、字符识别、缺陷检测等工具； （5）机器视觉应用图形化编程软件的3D相机工具支持多种不同类型3D相机（包含TOF、线激光、双目结构光、扫描振镜等），软件工具包含3D标定、3D定位、3D测量等，可实现双目3D匹配和点云3D匹配，并可以实现三维测量和三维姿态跟踪等实验，并配套相应的教学资源； （6）软件除了支持常见品牌的2D相机和3D相机之外，也具有外部接口，支持常见品牌的PLC、运动控制卡和工业机器人，也支持常见的激光振镜控制。 （7）软件支持单相机及多相机对位，支持XYθ、XYY、UVW、SCARA等多种平台类型。 三、机器视觉系统应用案例实训样品包 不少于10套实训案例及配件： - 提供“PCB图像拼接及尺寸测量”案例配件：配套PCB样品一件、模拟IC两件、样品治具一件，治具尺寸≤202x112x6mm - 提供“七巧板创意造型摆拼”案例配件：配套七巧板样品一套、样品治具一件，治具尺寸≤260x220x5mm - 提供“机械零件平面尺寸综合测量”案例配件：配套机械零件样品四件（不良2件）、NG和OK指示摆放件四件、样品治具一件，治具尺寸≤202x121x6mm - 提供“PCBA AOI检测”案例配件：配套PCBA样品四件（不良3件）、NG和OK指示摆放件四件、样品治具一件，治具尺寸≤202x121x6mm - 提供“大豆分选”案例配件：配套大豆样品一套（黄豆和绿豆各15颗）、模拟杂质四件、样品治具一件，治具尺寸≤202x121x6mm - 提供“IC或连接器引脚测量”案例配件：配套IC样品六件、连接器样品六件、样品治具一件，治具尺寸≤202x121x6mm - 提供“印刷综合检测”案例配件：配套印刷样品一套、样品治具一件，治具尺寸≤202x121x6mm - 提供“液体试管识别及分拣”案例配件：配套液体试管六件、样品治具一件，治具尺寸≤202x121x6mm - 提供“物流包裹测量及分拣”案例配件：配套物流包裹样品四件、样品治具一件，治具尺寸≤202x121x6mm - 提供“胶水识别与测量”案例配件：配套涂胶样品一件、NG指示标识四件、样品治具一件，治具尺寸≤202x121x6mm | 武汉筑梦 陕西维视 大恒图像 | 1 | 台 | 32 | 32 | 网络、电话询价 |
| 合计（万元） |  |  |  |  |  |  | 32 |  |
| 立项批准经费（万元） |  |  |  |  |  |  | 32 |  |

注：1．通用设备：不定品牌，但要注明详细的配置。通用设备指电脑、空调、投影仪等。

2．技术参数不能标注特殊符号。

3．参数2页或以上需加盖骑缝章。

三、其他要求

（八）售后及培训等其他要求。

免费质保期为3年，对所售的设备提供7*24小时技术响应服务，2小时内电话响应，8小时内到达现场，24小时内修复，保修期之后维护期内只收取原材料费。

培训对象和人数

实训室专业老师不限，实训室负责人不限，用户指定的其他老师不限，专业学生不限，用户指定的各级行政负责人不限。

培训方式

现场原理讲解、实际操作培训，技术人员现场带实训课程，指导实训操作。

培训时间

培训启动：实训室设备安装调试完成后的三天内，现场原理讲解、产品使用培训时间：根据实际需要。

培训教材

设备实训手册，其他培训材料。