- 实验实训建设项目购置计划清单(仪器设备)

项目名称 ：    智能创意生产实训室                         系部（公章）     自动化工程系

- 项目负责人(签字)：               电话：         系部负责人（签字）：                    日期：2022.08.31

- 商务要求（应当完整、明确，包括以下内容）

- 采购标的需实现的电路基础实训室的功能要求，标的设备要满足政府采购政策的要求。

- 采购标的需要符合国家相关标准。

- 采购项目交付地点：福建省莆田市涵江区梧填镇荔涵东大道1001号。

- 交付时间：合同签订后 (20) 天内交货。

- 交付条件：按招标文件要求安装调试合格后交付使用

- 采购标的需满足合同要求的质量，免费提供设备培训，保修期3年。

- 验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 按招投标文件及合同执行。 |

采购项目最终实施条件下，现场的检验指标及方法：

| 序号 | 功能或指标 | 验收或测试方法 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业机器人本体： 1)工作范围：≥580mm； 2)有效荷重：0～3kg； 3)重复定位精度：≤0.01mm； 4)轴1运动范围：+165°~-165°，速度：≤250°/s； 5)轴2运动范围：+110°~-110°，速度：≤250°/s； 6)轴3运动范围：+70°~-90°，速度：≤250°/s； 7)轴4运动范围：+160°~-160°，速度：≤320°/s ； 8)轴5运动范围：+120°~-120°，速度：≤320°/s； 9)轴6运动范围；+400°~-400°，速度：≤420°/s； 10)机器人底座尺寸≤180×180mm； 11)机器人高度≥700mm； 12)机器人重量≥25kg； 13)集成信号源手腕≥10路信号； 14)集成气源手腕≥4路空气； 15)防护等级≥IP30。 | 现场测量、测试 |  |
| 2 | 码垛单元： 1）码垛抓手1套； 2）原料栈板工装1个 3）码垛栈板工装1个 | 按合同参数，现场测量 |  |
| 3 | 快速定位编程软件 1）实现对搬运零件的快速编程，可读取零件图纸，编程后可驱动机器人完成零件抓取、定位拍照，并根据零件的特点可选择堆垛形式，实现零件定位全自动化工作。 2)可根据零件图号，自定义命名系统作业文件，便于文件查看管理； 3)软件对机器人夹具抓手有专门的管理策略，可以根据不同零件大小创建夹具抓手，对已创建夹具夹具库存档，可供调取选用和更改，软件界面可显示夹具图形，操作直观，以实现多种规格尺寸零件件的抓取和定位； 4）软件可生成机器人运行程序，通过配合视觉软件，实现零件自动校正角度与位置，实现与目标定位位置匹配； 监控功能： （1）实时监控生产进度； （2）实时监控作业状态，及时发现故障和问题； （3）设备运行记录可查询； | 现场测试 |  |
| 4 | 模拟仿真： 1）可根据实际机器人型号进行软件内机器人选型； 2）可导入仿真数模； 3）实现机器人程序创建； 4）可实现仿真程序的运行； 5）可实现仿真程序的录像 | 现场测试 |  |
| 5 | 视觉系统： 1）外观检测：能够精确检测被测零件形状、颜色等外观信息，根据不同零件的不同特征，按要求实现指定功能 2）引导和定位：机器视觉系统能够快速准确的找到被测零件并确认其位置，使用机器视觉进行上下料定位，引导机械手臂准确抓取 | 按合同要求，现场测试 |  |
| 6 | 工控机 | 按合同要求，现场测试 |  |
| 验收时是否需要供应商提供样品 |  | 是□ | 否 |
| 验收时是否需供应商提供必要的其他设备 |  | 是□ | 否 |
| 除现场验收外，是□ 否 需提供第三方检测报告 （如选择否，此栏右侧无需填写） |  | 对于检测机构的要求： |  |
|  |  | 检测指标1： |  |
|  |  | 检测指标2： |  |
|  |  | …… |  |

二、技术要求

（七）采购标的的参考品牌、数量、单价、预算依据；

| 序号 | 仪器名称 （软件） | 技术参数及功能要求 | 参考品牌 （至少3家） | 数量 | 单位 | 预算单价 （万元） | 预算金额 （万元） |  | 预算依据 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能创意生产教学工作站 | 一）、工业机器人 1)工作范围：≥580mm； 2)有效荷重：0～3kg； 3)重复定位精度：≤0.01mm； 4)轴1运动范围：+165°~-165°，速度：≤250°/s； 5)轴2运动范围：+110°~-110°，速度：≤250°/s； 6)轴3运动范围：+70°~-90°，速度：≤250°/s； 7)轴4运动范围：+160°~-160°，速度：≤320°/s ； 8)轴5运动范围：+120°~-120°，速度：≤320°/s； 9)轴6运动范围；+400°~-400°，速度：≤420°/s； 10)机器人底座尺寸≤180×180mm； 11)机器人高度≥700mm； 12)机器人重量≥25kg； 13)集成信号源手腕≥10路信号； 14)集成气源手腕≥4路空气； 15)防护等级≥IP30。 二）、码垛单元 1）码垛抓手1套； 2）原料栈板工装1个，尺寸≥150*150mm； 3）码垛栈板工装1个，尺寸≥300*200mm； 三）、模拟仿真软件 1）可根据实际机器人型号进行软件内机器人选型； 2）可导入仿真数模； 3）实现机器人程序创建； 4）可实现仿真程序的运行； 5）可实现仿真程序的录像； 四）、快速定位编程软件 快速定位编程软件，具备如下功能： （1）编程功能： 1）实现对搬运零件的快速编程，可读取零件图纸，编程后可驱动机器人完成零件抓取、定位拍照，并根据零件的特点可选择堆垛形式，实现零件定位全自动化工作。 2)可根据零件图号，自定义命名系统作业文件，便于文件查看管理； 3)软件对机器人夹具抓手有专门的管理策略，可以根据不同零件大小创建夹具抓手，对已创建夹具夹具库存档，可供调取选用和更改，软件界面可显示夹具图形，操作直观，以实现多种规格尺寸零件件的抓取和定位； 4）软件可生成机器人运行程序，通过配合视觉软件，实现零件自动校正角度与位置，实现与目标定位位置匹配； （2）监控功能： 1）实时监控生产进度； 2）实时监控作业状态，及时发现故障和问题； 3）设备运行记录可查询； 五）、视觉系统 （1）系统参数 1）视野大小：≤120mm*80mm； 精度≤0.15mm/pixel； 2）相机选型：分辨率≥800*600，1/3.6"靶面 3）高清工业镜头； 4)通信方式：以太网； 5)相机电源线：1条； 6)相机千兆网线1条； 7)光源控制器1个。 （2）系统功能 1）外观检测：能够精确检测被测零件形状、颜色等外观信息，根据不同零件的不同特征，按要求实现指定功能。 2）引导和定位：机器视觉系统能够快速准确的找到被测零件并确认其位置，使用机器视觉进行上下料定位，引导机械手臂准确抓取。 六）、安全防护 1）透明亚克力板防护； 七）、工控机 1)电源电压：单相220V/230V，50-60Hz； 2)显示器：≥19”TFT； 3)分辨率：≥1920*1080mm； 4)CPU：I3四代以上； 5)内存：DDR3L SODIMM，MAX 8GB ； 6)固态硬盘：≥容量120GB，读取速度500MB/s,写入速度≥500MB/s； 八）、工作台面 1）外形尺寸：≥800(L)*800(B)*750（H)mm； 2）静态负载：≥100KG； 3）材质：工业铝型材/加工件； | 福建渃博特 福州海谦 福州市鑫王维达 | 2 | 30 | 30 | 60 |  | 询价 |  |
| 合计（万元） |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |
| 立项批准经费（万元） |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |

注：1．通用设备：不定品牌，但要注明详细的配置。通用设备指电脑、空调、投影仪等。

2．技术参数不能标注特殊符号。

3．参数2页或以上需加盖骑缝章。

三、其他要求

（八）售后及培训等其他要求。

免费质保期为3年，对所售的设备提供7*24小时技术响应服务，2小时内电话响应，8小时内到达现场，24小时内修复，保修期之后维护期内只收取原材料费。

培训对象和人数

实训室专业老师不限，实训室负责人不限，用户指定的其他老师不限，专业学生不限，用户指定的各级行政负责人不限。

培训方式

现场原理讲解、实际操作培训，技术人员现场带实训课程，指导实训操作。

培训时间

培训启动：实训室设备安装调试完成后的三天内，现场原理讲解、产品使用培训时间：根据实际需要。

培训教材

设备实训手册，其他培训材料。