- 实验实训建设项目购置计划清单(仪器设备)

项目名称 ：       智能建造技术专业设备采购             系部（公章）             建筑工程系

项目负责人(签字)：               电话：                   系部负责人（签字）：                       日期：

- 商务要求（应当完整、明确，包括以下内容）

（一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；

（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；

（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

（四）采购项目交付或者实施的时间和地点；

（五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

（六）采购标的的验收标准；（可续行）

采购项目最终实施条件下，现场的检验指标及方法：

| 序号 | 功能或指标 | 验收或测试方法 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.实现施工现场实测实量业务环节还原演示； 2.指导学生根据施工现场实测实量业务场景及实训指导书任务进行实训； | 1.根据硬件技术参数验收硬件； 2.硬件及配套系统实机演示； 3.验收对应模块实训任务书。 |  |
| 2 | 1.实现施工现场劳务管理及联动智能视频监控业务环节还原演示； 2.指导学生根据施工现场劳务管理及联动智能视频监控业务场景及实训指导书任务进行实训； | 1.根据硬件技术参数验收硬件； 2.硬件及配套系统实机演示； 3.验收对应模块实训任务书。 |  |
| 3 | 1.实现施工现场塔吊运行及安全监测业务环节还原演示； 2.指导学生根据施工现场塔吊运行及安全监测业务场景及实训指导书任务进行实训； | 1.根据硬件技术参数验收硬件； 2.硬件及配套系统实机演示； 3.验收对应模块实训任务书。 |  |
| 4 | 1.实现施工现场物料验收业务环节还原演示； 2.指导学生根据施工现场物料验收业务场景及实训指导书任务进行实训； | 1.根据硬件技术参数验收硬件； 2.硬件及配套系统实机演示； 3.验收对应模块实训任务书。 |  |
| 5 | 1.实现施工现场环境监测及喷淋联动业务环节还原演示； 2.指导学生根据施工现场环境监测及喷淋联动业务场景及实训指导书任务进行实训； | 1.根据硬件技术参数验收硬件； 2.硬件及配套系统实机演示； 3.验收对应模块实训任务书。 |  |
| 6 | 1.满足1+X装配式构件制作与安装职业技能实训基地（构件制作工位）建设要求； 2.实现装配式预制构件的生产制作工艺实操培训； 3.装配式建筑构件制作实训系统构件种类包括：墙、板、梁、柱； | 1. 根据硬件技术参数验收硬件规格、数量是否一致； 2.硬件配套实训系统现场或在线演示； 3.装配式建筑构件制作实训系统实操培训。 |  |
| 7 | 1、 满足1+X装配式构件制作与安装职业技能实训基地（构件安装工位）建设要求； 2、 实现装配式预制构件安装工艺实操培训； 3、 装配式建筑构件安装实训系统包括：装配式构件安装基础、预制三明治外墙板、外维护墙板、钢框架柱、钢框架梁、现浇段、工机具及配套材料； | 1. 根据硬件技术参数验收硬件规格、数量是否一致； 2.硬件配套实训系统现场或在线演示； 3.装配式建筑构件安装实训系统实操培训。 |  |
| 8 | 1、 满足1+X装配式构件制作与安装职业技能实训基地（构件灌浆工位）建设要求； 2、 实现装配式预制构件灌浆工艺实操培训、灌浆料配制及流动度检测； 3、 装配式建筑构件安装实训系统包括：半灌浆套筒剪力墙及基础、半灌浆套筒混凝土预制柱及基础； | 1. 根据硬件技术参数验收硬件规格、数量是否一致； 2.硬件配套实训系统现场或在线演示； 3.装配式建筑构件灌浆实训系统实操培训。 |  |
| 9 | 1、 满足1+X装配式构件制作与安装职业技能实训基地（密封防水工位）建设要求； 2、 实现装配式预制构件“十字”拼接缝打胶实操培训； 3、在智慧实训模式下，智能工机具能够触发实训指导，实时交互内置好的教学资源可供实训实操人员以及观摩人员学习；能够触发虚实交互，实现实际的实训场景与虚拟的实训场景实时交互，增加学习的兴趣和印象。 4、 装配式建筑密封防水智慧实训系统是由实训指导与虚实交互教学系统、实训教学展示系统、实训信息化教学管理系统、配套智能构件以及智能工机具、配套实训资源等共同组成。 | 1.根据硬件技术参数验收硬件规格、数量是否一致； 2.硬件配套实训系统现场或在线演示； 3.装配式建筑构件密封防水实训系统硬件设备实操培训。 4. 装配式建筑密封防水智慧实训系统操作演示。 5. 产品使用手册与交付资料 |  |
| 10 | 装配式钢结构工法楼长17.25m，宽14.84m，占地面积约250㎡。分为一层4m、二层、三层，层高3.5m。一层主要展示柱脚节点、主体结构节点，二层主要展示楼板、外围护系统、内装系统节点，同时能够满足教学机房的使用功能，三层主要展示楼板、外围护系统、内装系统节点，同时能够满足四个办公区的使用功能。 | 根据设计图纸，现场测量；根据节点清单，对知识点进行清点。 |  |
| 11 | 采用移动互联网技术和虚拟仿真技术，以知识库为核心，以任务驱动为学习组织形式；针对每个知识点，通过文字精讲，并以微课、动画、3D模型、试题等不同的资源。满足教师学生自由学习；采用数字教材形式，将知识点与实际教学相结合； 使学生专业课程学习更专业、更容易；同时设计多种任务类型，学生能够使用手机扫描实体模型上的二维码，进行虚实结合地情景沉浸式体验学习与考核；也可以扫描指定教材上的二维码或者直接选择课程内容，实现随时随地，移动学习等等。 | 在使用单位监查下现场进行测试，项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料等文档汇集交付设备使用单位 |  |
| 12 | 1、液晶面板独有的DID技术，超窄边双边拼缝可达1.7mm。 2、性能稳定最大支持4K超高清分辨率、高对比度、超宽视角、直下式LED背光系统，不间断工作6万小时以上。 3、全方位观看具有3D动态降噪技术.并具有边框补偿功能，高度还原真实画面 | 1、产品数量 2、产品的规格型号是否对应 3、产品的技术指标与功能 4、产品内置软件系统软件著作权证书、检测报告 5、产品使用手册与交付资料 |  |
| 13 | 功能： 1、丰富的数据细节处理。最小点距0.2mm，从容应对细致雕刻，文物雕塑，工业创新设计，教学科研等。 2、流畅的扫描体验。扫描速度可达3,000,000点/秒，无论是小的工艺摆件，还是大型雕塑，都能够快速、准确地扫描和处理获取完整数据。 3、简单易用，携带方便。用户友好软件，扫描流程在软件内清晰可见，让扫描操作即使对于新手也能快速胜任；轻便的设备，灵活的操作，满足各使用场景需求。 指标： 扫描模式：手持精细扫描、大尺寸快速扫描两种扫描模式； 尺寸精度：手持精细扫描：0.045mm，手持快速扫描模式：±0.1mm，各方向误差≤0.3mm/m； 光源：高亮度三色LED（非激光，不污染环境及危害人身健康，能在日光灯或自然光环境下工作，可适应光线变化）； 拼接模式：所有模式支持标志点拼接，特征拼接，纹理拼接，手动拼接。在同一物体上可同时利用特征和标志点进行拼接； 纹理扫描，支持彩色纹理扫描，可扫描平面彩色图片； 模型树功能：同一模式内可导入多个工程进行重分组，编辑，合并。支持表面积测量，体积测量，直线距离测量，坐标对齐； 模型修复功能：对扫描数据可进行交互式数据修复功能，如手动单孔补洞，平滑，锐化，也可自动修复。兼容第三方数据导入编辑修复功能； 扫描实时显示扫描数据，扫描完成后，一键操作，即可得到经过补孔，自动稀释网格，删除离散点，整体平滑，锐化，定位优化的最终彩色/无色单层完整三角网格数据。可直接用于3D打印。 | 1、现场实机操作演示完成参数功能。 |  |
| 14 | 功能： 1、可运用外立面测量、堆体方量测量、室内装潢设计、事故现场勘察。 2、可用于150m以内空间范围扫描，可输出高 质量点云、全景影像数据，形成多类型三维展示成果，满足后续数据 导入第三方应用软件，并进行数据精度评定、 质量控制和成果展示等。 3、扫描无需精确调平，可实现放稳即测；高效扫描作业，手机APP可无线操控。 指标： 1、作业模式：静态架站式； 2、扫描距离：≥ 150m； 3、点频：≥30万点/秒； 4、测距精度：≤ 5cm； 5、具备实时可视化功能（通过移动端实时查看）； 6、全景分辨率：≥ 1500万； 7、重量：≤4.5kg； 8、作业时长：≥8h； 9、激光等级I级，人眼安全； 10、视场角：垂直280°，水平360°； 11、双轴补偿：±5°； 12、存储空间：≥256G（支持可扩展内置存储卡128G）； 13、支持无线WiFi操控。外置GNSS连接； | 1、现场实机操作演示完成参数功能。 |  |
| 验收时是否需要供应商提供样品 |  | 是□ | 否□ |
| 验收时是否需供应商提供必要的其他设备 |  | 是□ | 否□ |
| 除现场验收外，是□ 否□ 需提供第三方检测报告 （如选择否，此栏右侧无需填写） |  | 对于检测机构的要求： |  |
|  |  | 检测指标1： |  |
|  |  | 检测指标2： |  |
|  |  | …… |  |

二、技术要求

（七）采购标的的参考品牌、数量、单价、预算依据；

| 序号 | 仪器名称 （软件） | 技术参数及功能要求 | 参考品牌 （至少3家） | 数量 | 单位 | 预算单价 （万元） | 预算金额 （万元） | 预算依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实测实量设备 | 一、技术参数 1、红外测距仪：测量范围≥50m，测量精度≥2mm，电子角度传感器，实时读取测量角度，精度±0.3°，要求数据蓝牙传输，≥2.0英寸日光大屏。 2、电子卷尺：要求5m专业级卷尺，精度±1mm，40m激光测距模块，精度±2mm；2.0寸背光LCD屏；重量：≥300g，体积：≥663cm。 3、全自动一体回弹仪：显示屏：≥2.0寸彩屏；存储数量：≥2000个构件，64万数据；采集方式：自动显示并记录回弹值；钢砧率定值：80±2；整机重量（kg）：≤1.0Kg；检测范围：10-50MPa；体积（mm）：≥150×62×39；数据传输模式：要求蓝牙传输，能与智慧工地平台数据接通。 4、智能靠尺：尺长度（m）：折叠后1m，伸展后2m；显示屏分辨率：≥320320；供电时间（小时）：48小时；重量（kg）：≥1.0；数据传输模式：要求蓝牙传输，能与智慧工地平台数据接通。 5、楼板测厚仪：测试厚度范围（mm）：20～450；数据存储容量：≥200000测点；主机体积（mm）：≥219×92×106；主机重量（g）：≤700；探头体积（mm）：Ø100×110；探头重量（g）：≥500；数据传输模式：要求蓝牙传输，能与智慧工地平台数据接通。 6、钢筋检测仪：保护层厚度适用范围（mm）：1～185；直径测量适用范围（mm）：ϕ6～Ф50；显示屏分辨率：≥2.8寸高分辨率彩色液晶屏（320×240像素）；体积（mm）：≥219×92×106 ；重量（kg）：≥0.6kg数据传输模式：要求蓝牙传输，能与智慧工地平台数据接通。 7、角尺：测量范围（m）：大于90度15.5mm，小于90度6.5mm；供电时间（小时）：≥48小时；重量（g）：≥100g；数据传输模式：要求蓝牙传输，能与智慧工地平台数据接通。 二、功能参数 1、可测量房建净高、进深、门窗洞口的高度/宽度； 2、可测量钢筋间距、柱截面尺寸、房建净高、进深、门窗洞口的高度/宽度； 3、可测量混凝土强度值； 4、回弹仪可数字显示；蓝牙传递数据；自动读数；系统后台自动汇总计算； 5、可测量平整度、垂直度； | 广联达、福州启思泰、福州荣涛 | 1 | 套 | 15 | 15 | 市场询价 |
| 2 | 智能视频监控系统+智能视频监控设备 | 一、技术参数 1、摄像头：红外枪机, ≥200万像素，球机摄像头≥200万像素；硬盘录像机：≥1盘位；硬盘：≥2T。 2、包含至少3个枪机摄像头，1个球机摄像头及配套设备、辅材及安装调试,智能AI设备。 3、显示终端不小于55寸，分辨率不小于4k，支持HDR，CPU架构四核A53，存储内存8GB，待机功率0.5W，电源功率120W，工作电压220V 4、CPU Intel 英特尔® i7-8700 5、芯片组Intel ® H310 6、2xPCIex4 slot@Gen3 7、GPU卡NVIDIA® GeForce RTX-2060 二、功能参数 1、可远程查看项目上的摄像机实时画面，及时了解项目施工现状； 2、用户可在WEB端实时查看视频内容，发现违规或者隐患行为时，可以手动截取视频画面并在安全系统中手动发起整改； 3、系统可以定时抓拍生成延时摄影视频，记录施工动态形象进度； 4、无需人员值守，自动识别现场安全问题，包括未戴安全帽、未穿反光衣、区域入侵、明火烟雾等； 5、根据AI识别数据，生成可视化看板，让现场安全状况一目了然； 6、识别结果实时同步到云端智慧工地、视频监控等平台，使管理人员可远程把控现场安全状况； 7、对监控区域内人员进行姿态检测，识别人体站、座、蹲至少3种姿态； 8、可识别厂区内人员聚集情况，聚集人数阈值可自定义，当监控区域人数超过阈值时进行报警； | 广联达、福州启思泰、福州荣涛 | 1 | 套 | 13 | 13 | 市场询价 |
| 3 | 劳务管理信息系统+劳务设备 | 一、技术参数 1、移动登记作业终端设备：尺寸不小于1406015mm，CPU 8核，不小于1G内存+8G存储；支持多点触控，摄像头像素不低于1000万。 2、显示终端不小于55寸，分辨率不小于4k，支持HDR，CPU架构四核A53，存储内存8GB，待机功率0.5W，电源功率120W，工作电压220V 3、场内定位扫描设备：扫描距离20~50米。 4、人员通过时，可识别人脸信息，并和系统内录入的人脸信息进行比对，比对成功后可以打开闸机。 5、双通道闸机，材质:304拉丝不锈钢上盖厚度：1.5mm，箱体厚度：1.2mm，外尺寸不小于：1100300900mm 6、安全帽符合GB2811-2019《头部防护 安全帽》要求 7、人脸识别终端：不少于四核，主频不小于1.8GHz,RAM不小于1G,显示屏不小于6寸，分辨率不低于8001280,摄像头200万像素，IP65防尘防水 8、安全帽存放柜尺寸不小于300mm1000mm1500mm,最多可容纳40顶安全帽存放 二、功能参数 1、移动登记作业终端设备需实现身份证自动识别，人员快速进场；超龄、黑名单、不良记录等人员前期预警，防范用工风险：人员实名制数据自动同步云平台，生成人员档案归档：无纸合同、白动生成、电子签名、当场确认； 2、可以实现无感考勤，准确及时非接触式考勤；作业面人员分布、人员区域定位。场内分区考勤、精细化用工；自动记录人员轨迹，随时随地查看人员轨迹；全程无线部署方式；设备安装支持远程调试，远程升级、运营后台跟踪； 3、闸机无需网线，无需保安亭，无需工控机，安装便捷，人脸识别快捷通行； 4、各维度多样化的报表输出，满足项目层不同的管理需求；支持报表自定义格式，即满足当地报备要求，又满足内部管理； 5、工人档案信息卡包括：人员基本信息、合同信息、资格证书、银行账户、安全教育、评价记录以及从业记录等； 6、具备花名册功能，可按姓名、身份证号、安全帽号模糊查询、按在岗状态进行人员查询，点击人员姓名，展示人员的详细信息； 7、具有手机端，并可进行安全培训记录查询。 | 广联达、福州启思泰、福州荣涛 | 1 | 套 | 13 | 13 | 市场询价 |
| 4 | 虚实一体化塔机模型系统+塔机监测+可视化塔吊监测系统 | 一、技术参数 1、塔机等比例模型功能模块组成：基础、标准节、回转、塔帽、平衡臂、起重臂、电器控制系统，钢丝绳、电缆线、驾驶室、配重块等且各部位均包含护栏等组件； 2、塔机模型的司机室尺寸≥100011001800mm，塔机模型的大臂长≥1000mm，塔机模型的高度≥1600mm； 3、塔机模型的基础底座≥450x450x80mm；基础节高度安装两节500mm高度标准节；起重臂为三节，每节长≥500mm； 4、塔机模型的电源：220v 50Hz，起升机构和回转机构电源：24v直流电机；酣变幅机构使用24v直流电机 滚筒绕钢丝绳处留3股； 5、吊钩可视化显示屏规格：≥10英寸，分辨率：1920×1080； 6、塔机监测显示屏：工业级LED显示屏，分辨率：800×600； 7、塔机模型的变焦变倍摄像机，200万像素，星光级，含锂电池； 8、塔机模型整体采用钢材，表面喷漆处理，最大吊重应不超15kg； 9、塔机模型支持遥控器独立操纵塔机模型功能，可真实模拟塔机的左摆臂、右摆臂、后走小车、前走小车、起勾、落勾、启动、停止等操作； 10、塔吊模型不少于2个 二、功能参数 1、塔机模型支持虚拟现实制作软件发布的虚实结合场景操作功能，可真实模拟远程程序化控制塔机工作原理，制作过程无需编程； 2、塔机模型可通过遥控控制，还支持驾驶舱操纵杆控制，可模拟左摆臂、右摆臂、后走小车、前走小车、起勾、落勾；塔机模型支持虚实双向控制功能，通过司机室操纵杆操作真实塔机，虚拟场景中可实时显示真实塔机动作，还可通虚拟场景中塔机控制真实场景中塔机操纵相应动作（需提供视频证明）； 3、支持采集塔机操作过程中的各种数据功能，如采集：吊重、高度、幅度、回转角度、风速、碰撞预警等各项参数，所有数据实时显示在8英寸的显示屏上，可及时预警，可进行高度、幅度、重量传感器标定，支持塔吊坐标、高度、大臂长度、小臂长度的随意设定； 4、具有群塔三维立体防碰撞功能； 5、支持安全操作警示功能，警示方式：可视化图像、声音报； 6、塔机监测系统支持可与智慧工地平台对接，将监测数据传输到智慧工地平台，平台可监测到预警情况； ▲7、投标人须提供由国家知识产权局认证的塔吊作业盲区可视化装置专利认证证书证明文件。 8、塔吊吊钩可视化系统的摄像头应安装于塔吊小车，并能跟随小车移动。 | 广联达、福州启思泰、福州荣涛 | 1 | 套 | 20 | 20 | 市场询价 |
| 5 | 物料验收系统 | 一、技术参数 1、显示设备：屏幕尺寸：20英寸以上，最佳分辨率：1920x1080以上，屏幕比例：16:9（宽屏）视频接口：D-Sub（VGA）或HDMI 2、硬盘录像机：支持H.265高效视频编码码流，支持H.265、H.264IP设备混合接入；解码性能强劲，支持6路1080P解码，推荐满路数接入400万及以下像素网络摄像机；支持HDMI与VGA同源高清输出，HDMI 最大支持4K高清输出，VGA最大支持1080P高清输出； 支持2个SATA接口，支持满配8T硬盘；支持最大8路/16路同步回放和多路同步倒放；支持智能搜索、回放及备份功能，有效提高录像检索与回放效率； 3、抓拍摄像头：200万像素，最小照度 彩色0.002Lux@(F1.2,AGC ON)，黑白0.0002Lux @(F1.2,AGC ON)快门 1/30秒至1/100,000秒，镜头 电动镜头3.1-9mm，自动光圈 DC驱动； 4、至少包含工控机1套、音响设备1套、便携式打印机1套、高拍仪、打印机1套 5、地磅：最大检定分度数n=3000；误差分配系数：pi=0.5；每检定分度值最小输入电压：≥1.5uV/e；A/D 转换方式：Δ －Σ 方式，24bit；传感器供桥电压：DC+ 5V；可接 1～12 个 350Ω电阻应变式传感器；传感器连接方式：采用 6 线式（长线自动补偿，补偿距离≤50 米）；大屏幕接口：电流环/RS232 输出方式，波特率：600bps 传输距离：≤30 米 串行通讯接口： 传输方式RS232；传输距离：RS232≤30 米；波特率：600/1200/2400/4800/9600 可选；打印接口：标准并行输出接口，可接 TPup16 微打（英文）、KX－P1121、KX－P1131、LQ300K＋Ⅱ、 LQ1600K、TM800 、LQ-680K、DS-300 和 LQ-730K/630K/635K 等宽行打印机 二、功能参数 1、支持通过数据对于材料进行多维度分析，掌握材料基于时间周期的对比、整体的材料成本走势、扣量情况及超负差情况； 2、支持通过数据对于供应商进行多维度分析，掌握各供应商超负差情况、扣量情况、供货能力，作为供应商评价依据； 3、能够追溯超负差严重的项目以及超负差严重的供应商，让公司可以有针对性对供应商和项目进行管理； 4、支持对供应商超负差情况进行详细分析，自动识别偏差多的供应商； 5、可对车辆皮重进行汇总分析，识别皮重异常车辆； 6、可通过电脑实时查看现场过磅情况； 7、可在安卓、苹果手机安装APP，进行相关信息的查看； 8、可通过手机查看收发料统计情况； 9、支持通过手机查看各类型材料占比、超负情况及整体的超负差走势； 10、支持功通过手机对材料进行多维度分析 11、可支持相机法线与行车方向角度小于60度以内的大角度畸变成像的车牌识别 | 广联达、福州启思泰、福州荣涛 | 1 | 套 | 12 | 12 | 市场询价 |
| 6 | 环境在线监测系统 | 1、系统由数据采集器、传感器、无线传输系统、后台数据处理系统及信息监控管理平台组成，包含气象监测系统、噪音监测系统、扬尘监测系统、数据采集处理系统、数据展示系统、LED屏显示系统； 2、该系统还可与污染治理装置联动，以达到自动控制的目的； 3、具备LED显示功能，不低于三行同时显示； 4、屏显名称可设置成学校简称。 | 广联达、福州启思泰、福州荣涛 | 1 | 套 | 2.2 | 2.2 | 市场询价 |
| 7 | 喷淋降尘系统 | 1、该系统可达到喷水-收集水的循环效果； 2、采用一体式机箱； 3、采用双路隔离电源； 4、具备离线原因排查功能； 5、当环境监测系统采集到的PM浓度超过在智慧工地系统中设定的阈值时，喷淋设备将自动开启； 6、系统可设置自动喷淋时间段，每天定时喷淋； 7、可保证设备在控制系统失灵的情况下，手动控制运行。 | 广联达、福州启思泰、福州荣涛 | 1 | 套 | 2 | 2 | 市场询价 |
| 8 | 装配式建筑构件制作实训考核系统 | - 技术参数： - 满足1+X装配式建筑构件制作和安装职业技能等级证书考点建设要求。 - 装配式预制构件生产模台 模台1尺寸：约2800mm×1800mm（长×宽） 模台2尺寸：约2800mm×1800mm（长×宽） 面板：采用厚8mm 钢板 骨架：型材采用槽钢或H型钢 支撑：四腿/六腿方钢支撑 面板平整度：≤±1.5/3000mm 其他：型钢骨架及模台面板底部进行防腐处理 - 预制剪力墙外墙板制作实操设备 - 预制剪力墙外墙板模具组： 尺寸：适于约1700mm×1100mm×310mm（长×宽×厚）尺寸的预制剪力墙外墙板制作配套模具，模具满足制作构件尺寸内叶墙约1455760200mm，外叶墙约1600100060mm。 材质：材质为钢制材质，与PC工厂材质相同。 - 预制剪力墙内墙板绑扎钢筋组：适于预制剪力墙内墙板制作绑扎用钢筋，包括： 竖向筋：φ8钢筋、φ12钢筋（HRB400） 水平筋：φ8钢筋（HRB400） 拉筋：φ6钢筋（HRB400） 马凳筋、保护层垫块等 - 配套部件、埋件： 预埋吊件：2个，M20 临时支撑预埋螺母：4个，M20 灌浆套筒：3个，GT12L PVC线盒：1个，86x86x50 φ20/φ25PVC线管 模板拉结件：16个 保温拉结件、绑扎钢丝、封堵材料、脱模剂、缓凝剂等：若干 - 预制剪力墙内墙板制作实操设备 - 预制剪力墙内墙板模具组： 尺寸：适于约1700mm×1100mm×200mm（长×宽×厚）尺寸的预制剪力墙内墙板制作配套模具； 材质：钢制材质，与PC工厂材质相同。 - 预制剪力墙内墙板绑扎钢筋组：适于预制剪力墙内墙板制作绑扎用钢筋，包括： 竖向筋：φ8钢筋、φ12钢筋（HRB400） 水平筋：φ8钢筋（HRB400） 拉筋：φ6钢筋（HRB400） 马凳筋、保护层垫块等 - 配套部件、埋件： 预埋吊件：2个，M20 临时支撑预埋螺母：4个，M20 灌浆套筒：4个，GT12L PVC线盒：2个，φ20/φ25PVC线管 绑扎钢丝、封堵材料、脱模剂、缓凝剂等：若干 - 预制桁架叠合板制作实操设备 - 桁架叠合板模具组 尺寸：适于约1700mm×980mm×60mm（长×宽×厚）尺寸的桁架叠合板制作配套模具 材质：材质为钢制材质，与PC工厂材质相同。 - 桁架叠合板绑扎钢筋组 适于桁架叠合板制作绑扎用钢筋，包括： 宽度方向钢筋：φ8钢筋（HRB400） 跨度方向钢筋：φ8钢筋（HRB400） 端头加固钢筋：φ6钢筋（HRB400） 钢筋桁架筋：A80 吊点附加筋：φ8钢筋（HRB400） 保护层垫块等 - 配套部件、埋件： PVC线盒：2个，φ20/φ25PVC线管 绑扎钢丝、封堵材料、脱模剂、缓凝剂等：若干 - 预制混凝土柱制作实操设备 （1）预制混凝土柱模具组： 尺寸：1700mm×400mm×400mm（长×宽×厚）尺寸的预制柱制作配套模具 材质：材质为钢制材质，与PC工厂材质相同。 （2）预制柱绑扎钢筋组：适于预制柱制作绑扎用钢筋，包括： 纵筋：φ12/φ14钢筋（HRB400） 箍筋：φ8钢筋（HRB400） 保护层垫块等 （3）配套部件、埋件： 预埋吊环：1个 临时支撑预埋螺母：4个，M20 灌浆套筒：8个，GT14L PVC线盒：1个，φ20/φ25PVC线管 绑扎钢丝、封堵材料、脱模剂、缓凝剂等：若干 - 预制混凝土梁制作实操设备 1）预制混凝土梁模具组： 尺寸：1700mm×300mm×300mm（长×宽×高）尺寸的预制梁制作配套模具 材质：材质为钢制材质，与PC工厂材质相同。 （2）预制梁绑扎钢筋组：适于预制梁制作绑扎用钢筋，包括： 纵筋：φ12/φ14钢筋（HRB400） 腰筋：φ12钢筋（HRB400） 箍筋：φ8钢筋（HRB400 拉筋：φ6钢筋（HRB400） 保护层垫块等 （3）配套部件、埋件： 预埋吊环：2个 PVC线盒：1个，φ20/φ25PVC线管 绑扎钢丝、封堵材料、脱模剂、缓凝剂等：若干。 - 配套机具、工具（1套） （1）钢卷尺：尺长3m，尺宽16mm，2把； （2）游标卡尺：量程150mm，总长度238mm，外径测量爪长度40mm，内径测量爪长度15mm，深度尺宽度3.3m，2把； （3）塞尺：规格1501517mm，测量范围1~15mm，2把； （4）钢直尺：规格15cm，尺寸17015mm，厚度0.85mm，2把； （5）角尺：规格1503002mm，2把； （6）墨盒：规格127.5cm，线长30m，2把； （7）磁盒：800公斤级，16个； （8）撬棍：配套磁盒使用，2个； （9）羊角锤（2个）、水平仪（1个）、扫把（1个）、活口扳手（4个）、橡胶锤（2把）、扎钩（4个）、滚筒（2个）、小桶（6个）、毛刷（2把）、棘轮扳手（2把）； （10）螺栓、抹布、挤塑板：若干； （11）配套工具箱（2个）； （12）工具车（2个）； - 配套劳保用品 安全帽、防护手套、反光背心，12套 - 配套整理架 满足构件制作所用材料和器具存放2个 - 系统配套资源 - 构件制作包括预制外墙、预制内墙、预制叠合板、预制阳台板、预制空调板、预制楼梯、预制柱和预制梁等8类装配式构件的固定模台生产工艺4D微课和3D互动练习以及预制内墙、叠合板的自动生产线生产工艺流程4D微课、3D互动练习资源，合计微课资源不少于11个，3D互动练习资源不少于9个，合计理论试题不少于35道； - 构件存放与运输子模块包括构件类型与车型选择、临时支架选择、运输车辆堆载和外挂墙板、内隔墙的运输等对应资源，合计微课资源不少于5个，3D互动练习资源不少于3个，理论试题不少于10道。 - 制构件生产和施工每个子系统匹配有4D微课和理论试题，合计微课教学资源不少于4个，理论试题不少于10道。 - 满足岗位模拟实训操作，且具备考核测试和自动评分功能； - 工艺教学模式：让学生可了解构件生产的主要工艺流程和实操设备操作，步骤如下：劳保用品准备→设备检查→卫生检查→工具准备（含工具领取单）→材料准备（含材料领取单）→定位划线→模具摆放→模具初固定→模具校正→模具终固定→粉刷脱模剂与缓凝剂→钢筋骨架摆放绑扎→扎钩→放置垫块→材料：垫块→封堵→材料：橡胶条→钢筋成品尺寸检查→预埋件位置检查→混凝土浇筑并振捣→垃圾清理→工具入库。配套工艺讲解和智能语音辅助教学。 二、功能参数 - 构件生产的构件种类包括：墙、板、梁、柱； - 构件制作工位旨在进行装配式预制构件的生产制作工艺实操培训，制作工实操工位通过模台、模具及构件制作工具、材料来模拟预制构件生产的场景，来解决预制构件生产厂的现场实习带来的诸多阻碍等； - 产品按照工厂实际生产模台等比例缩放设计，适用于校内构件生产或教学操作。学生可在模台上进行不同种类构件模具的组装、矫正，钢筋的绑扎等构件生产工艺操作。本模台材质与实际工厂模台一致，具有优秀的表面耐蚀性、强铁磁性、表面光洁度高、强度高，韧性好等特点。 - 产品为预制剪力墙外墙板生产实操套装，选用典型的可应用于教学实例的预制剪力墙外墙板进行配套生产的模具及生产所需钢筋、埋件进行设计，产品与构件生产实际设备、工艺一致且方便教学、适用安全、可反复操作。符合国家标准图集规范的配套构件深化设计图纸。 - 产品为预制剪力墙内墙板生产实操套装，选用典型的可应用于教学实例的预制内墙板进行配套生产的模具及生产所需钢筋、埋件进行设计，产品与构件生产实际设备、工艺一致且方便教学、适用安全、可进行反复操作。符合国家标准图集规范的配套构件深化设计图纸。 - 产品为预制桁架叠合板生产实操套装，选用典型的可应用于教学实例的叠合板进行配套生产的模具及生产所需钢筋、埋件进行设计，产品与构件生产实际设备、工艺一致且方便教学、适用安全、可进行反复操作。符合国家标准图集规范的配套构件深化设计图纸。 - 产品为预制混凝土柱制作实操套装，选用典型的可应用于教学实例的预制柱进行配套生产的模具及生产所需钢筋、埋件进行设计，产品与构件生产实际设备、工艺一致且方便教学、适用安全、可进行反复操作。符合国家标准图集规范的配套构件深化设计图纸。 - 产品为预制混凝土梁制作实操套装，选用典型的可应用于教学实例的预制梁进行配套生产的模具及生产所需钢筋、埋件进行设计，产品与构件生产实际设备、工艺一致且方便教学、适用安全、可进行反复操作。符合国家标准图集规范的配套构件深化设计图纸。 - 系统配套资源预制构件制作工艺和构件存放、运输；生产、施工等系统；（需同时满足200人在线使用） | 广联达、福州启思泰、福州荣涛 | 1 | 套 | 20 | 20 | 市场询价 |
| 9 | 装配式建筑构件安装实训考核系统 | - 技术参数： - 满足1+X装配式建筑构件制作和安装职业技能等级证书考点建设要求。 - 装配式构件安装基础 基础及墙体为仿真构件，骨架为中空龙骨结构，用来减轻构件重量，面层采用有机物板材≥6mm，表面喷涂混凝土仿真漆。墙体基础为筏板基础，筏板基础平面尺寸为：2900mm×2700mm，筏板厚度约为200mm，2棵钢柱（HW200200）落于筏板之上。 - 预制三明治外墙板 （1）仿真预制三明治外墙板1：数量1，尺寸约为1160mm1100mm310mm（宽×高×厚），其中内叶墙约950mm990mm200mm，外叶墙约1160mm1100mm60mm，墙面支撑4个，吊点2个，两侧箍筋5~6道，墙体重量≤200kg，配置智能传感器安装预埋装置； （2）仿真预制三明治外墙板2：数量1，尺寸约为1650mm1100mm310mm（宽×高×厚），其中内叶墙约950mm990mm200mm，外叶墙约1650mm1100mm60mm，墙面支撑4个，吊点2个，两侧箍筋5~6道，墙体重量≤200kg，配置智能传感器安装预埋装置； （3）仿真预制三明治外墙板3：数量1，尺寸约为1650mm1100mm310mm（宽×高×厚），其中内叶墙约1250mm990mm200mm，外叶墙约1650mm1100mm60mm，墙面支撑4个，吊点2个，两侧箍筋5~6道，墙体重量≤200kg，配置智能传感器安装预埋装置； - 预制外维护墙板 - 仿真预制外围护墙1：数量1，尺寸约为2000mm1100mm200mm（长×高×厚），上下部连接件各2个，墙体重量≤300kg，配置智能传感器安装预埋装置； - 提供预制外墙挂板的三维效果图、对应产品图册（三维效果图与产品图册中效果图一致）。 - 钢框架柱、钢框架梁 （1）钢框架柱：数量2，钢柱规格为HW200200,高度约为1620mm； （2）钢框架梁：数量1，钢梁规格为HW200200,长度约为1580mm； （3）钢柱柱脚为刚接节点，梁柱节点为铰接节点 - 现浇段 - “一字型”现浇段铝模（或钢模）：数量1， 尺寸约为1010mm600mm（高×宽）； - “L型”现浇段铝模（或钢模）：数量1，尺寸约为990mm结合节点实际情况mm（高×宽）； - “一字型”现浇段钢筋：1套，φ12（或φ14）钢筋（HRB400）； - “L型”现浇段钢筋：1套，φ12（或φ14） - 工机具及配套资源 - 工机具： 水准仪（1台）、塔尺（1个）、投线仪（1台）、钢卷尺（2把）、平铲（2把）、靠尺（1把）、塞尺（1个）、鼓风机（1个）、墨盒（1个）、钢丝刷（1个）、钢筋扳手（1个）、铁锤（1个）、錾子（1个）、扫把（2套）、喷壶（1把）、镜子（2个）、垫块（4个）、撬棍（1个）、斜支撑（6根）、吊绳（4个）、固定螺丝（10个）、橡塑棉条（1卷）、橡皮锤（1把）、线坠（1个）、扎钩（2个）、扎丝（10kg）、钢丝钳（1把）、工具车（1个）； - 龙门吊 电动龙门吊1台，跨度和高度需结合现场条件进行设计及选用：额定起重量：300kg以上；提升高度：约为3.0m；跨度：约为3.5m； - 配套劳保用品 安全帽、防护手套、反光背心，12套 - 系统配套资源 1、剪力墙结构施工技术和整体式框架结构施工技术两个子系统。 （1）剪力墙结构体系模块包括预制外墙安装与施工控制点、预制内墙安装与施工控制点、灌浆工艺、竖向结构现浇施工、叠合板安装与施工控制要点、预制阳台板安装与施工控制要点、预制空调板安装与施工控制要点、水平结构现浇施工、预制楼梯以及整个楼层的施工流程4D微课、3D互动和理论题资源，合计微课资源不少于10个，3D互动练习资源不少于10个，理论试题不少于115道； （2）框架结构体系包括预制柱、预制梁、叠合梁、外挂墙板、内隔墙等相关构件的施工控制要点对应的4D微课、3D互动训练及理论题资源，合计微课资源不少于8个，3D互动练习资源不少于3个，理论试题不少于25道 2、满足岗位模拟实训操作，且具备考核测试和自动评分功能； 工艺教学模式：让学生可了解构件吊装的主要工艺流程和实操设备操作，包括：图纸识读、外墙挂板吊装、剪力墙版吊装、后浇段连接、质量检验。配套工艺讲解和智能语音辅助教学。 二、功能参数 - 配套系统资源满足200人同时在线使用； - 基础上对应墙体套筒位置预留插筋，用于预制三明治外墙安装连接；基础上边缘构件（现浇段）位置预留纵向钢筋，用于边缘构件纵向受力钢筋连接，纵向受力钢筋采用搭接处理，钢筋的搭接面不在同一水平面上；外墙挂板基础及框架梁处预留连接件，用于外墙挂板的连接使用；基础为中空结构，产品支持智能化改造； - 仿真预制三明治外墙板，可用于预制剪力墙外墙的认知、实训练习及实操考核：（1）剪力墙预制外墙设计符合国家装配式标准图集要求，选取标准户型中的构件；（2）剪力墙底部预留灌浆套筒，用于与基础插筋连接，墙面底部预留灌浆孔和出浆孔。预制外墙顶部预埋吊点，与吊绳配套使用进行吊装工作。预制外墙墙面预留斜支撑螺母（配套挂耳），用于安装墙面临时支撑。仿真预制三明治外墙板与真实墙板一致，表现保温板形态、位置及剪力墙企口形态。预制三明治外墙板中间为40mm~50mm厚工程实际用保温板； - 仿真预制外维护墙板，可用于预制外维护墙板的认知、实训练习及实操考核。（1）外墙挂板基础及框架梁处预留连接件，用于外墙挂板的连接使用； - 钢框架柱、钢框架梁：包含2根钢柱、1根钢梁，形成一榀钢框架，可作为外墙挂板的主体结构。 钢柱通过柱脚板用螺栓连接与筏板基础之上，钢柱、钢梁通过连接板用螺栓进行连接。 6. 设置的剪力墙边缘构件处现浇段的种类：“一字型”、“L型”，可用于现浇段的认知、实训练习及实操考核； （1）现浇段位于两个预制墙体之间，两侧墙体之上设置的模板连接孔（件）用于固定模板； （2）“一字型”、“L型”现浇段配套铝模（或钢模）用于现浇段模板的安装实训和考核； （3）“一字型”、“L型”现浇段中的纵筋截断不在同一水平面上； | 广联达、福州启思泰、福州荣涛 | 1 | 套 | 20 | 20 | 市场询价 |
| 10 | 装配式建筑构件灌浆实训考核系统 | - 技术参数： - 满足1+X装配式建筑构件制作和安装职业技能等级证书考点建设要求。 - 基础与墙板（混凝土） 1、半灌浆套筒混凝土剪力墙及基础 （1）半灌浆套筒剪力墙：2个 ·墙体宽度：约1000mm； ·墙体高度：约1000mm； ·墙体厚度：约200mm； ·半灌浆套筒个数：5个； ·M20吊装埋件：2个； （2）半灌浆套筒剪力墙基础 ：2个 ·基础长度：约1000mm； ·基础宽度：约800mm； ·基础厚度：约200mm； ·对应套筒插筋个数：5个； 2、半灌浆套筒混凝土预制柱及基础 （1）半灌浆套筒预制柱：2个 ·柱截面：600mm600mm； ·墙体高度：约550mm； ·半灌浆套筒个数：8个； ·M20吊装埋件：4个； （2）半灌浆套筒预制柱基础：2个 ·基础截面：800mm800mm； ·基础高度：约200mm； ·对应套筒插筋个数：8个； - 龙门吊 - 半灌浆套筒剪力墙用龙门吊：1台 电动龙门吊，起重荷载≥500kg；起吊宽度为2~3m，最大起升高度2.5m（也可结合现场条件选择合适的起吊设备）。 - 半灌浆套筒预制柱用龙门吊：1台 电动龙门吊，起重荷载≥500kg；起吊宽度为2~3m，最大起升高度2.5m（也可结合现场条件选择合适的起吊设备）。 - 配套机具 （1）浆料搅拌器（手提式搅拌器）：4个，用于灌浆料搅拌，功率：1200～1400W；转速：0～800rpm可调；电压：单相220V/50Hz；搅拌头片状或圆形花篮。 （2）电子秤：4台，用于精确称量灌浆料干料，测量精度：0.01kg。 （3）刻度量杯：4个，用于精确称量灌浆料搅拌用水，容量为2L～5L； （5）浆料搅拌桶：4个，用于灌浆料拌合物的搅拌，采用φ300mm×H400mm； （6）棒式测温计：4个，用于测量灌浆料拌合物的温度； （7）试块试模：4个，用于制作灌浆料抗压强度试验的试块，试模规格为40mm×40mm×160mm，三联一组； （8）截锥圆模：4个，用于检测灌浆料拌合物的流动度，上口内径（70±0.5）mm，下口外径120mm,高度（60±0.5）mm； （9）流动度底模板：4个，用于检测灌浆料拌合物流动度的底模，400mm×400mm×5mm （10）计时器：4个，用于记录灌浆料的搅拌时间，普通计时器即可； （11）电动泵管挤压式灌浆机：2台，电动泵管挤压式灌浆机由电动机、减速器、软管泵（灌浆管）、料斗和电器控制器等部件构成； （12）手动灌浆枪：4个，用于竖向单个套筒、制作灌浆接头、补浆以及水平钢筋连接套筒的灌浆； （13）高压水枪：4套，灌浆实训完成后需要用高压水枪对整个灌浆实训装置和场地进行清理； （14）羊角锤（4把）、特制分仓封仓工具（4套）、灰铲（4个）、铁抹子（4个）、托板（4个）、钢丝刷（4把）、钢卷尺（4把）、靠尺（4把）、錾子（4个）、钢筋矫正扳手（2把）、扫把（4把）、喷壶（4个）、反光镜（2个）、小盆（4个）、铲子（4个）、勺子（4个）、垫块（4个）、橡胶塞（20个）、墨斗墨汁（4套）、激光水准仪（1台）、pvc管（4m）等； （15）实训用灌浆料4袋、封仓砂浆4袋； - 配套劳保用品 安全帽、劳保手套、反光背心，12套 - 系统配套资源 （1）包括拆分平面图识读、预制外墙、预制内墙、预制叠合板、预制阳台板、预制空调板、预制楼梯、预制叠合梁、预制柱等9类装配式构件构造与识图知识点，合计微课资源不少于7个，理论试题不少于20道；（需同时满足200人在线使用） （2）节点识图子模块包含剪力墙体系和框架体系在内的不少于18类节点的二三维对应信息资源。 （3）工艺教学模式：让学生可了解构件灌浆的主要工艺流程和实操设备操作，步骤如下：劳保用品准备→设备检查→卫生检查工具准备（含工具领取单）→材料准备（含材料领取单）→钢筋垂直度检查校正→钢筋长度检查校正→钢筋清理→洒水湿润→分仓判断→检查灌浆孔→构件吊运→墙板下落→温度测量→确定水和封缝料干料质量→搅拌封缝料→封缝→计算灌浆料总量→确定水和干料质量→搅拌灌浆料→流动度试验→湿润灌浆泵→循环灌浆料→灌浆及封堵→填写灌浆记录表→设备清洗→工具清洗并入库→工具入库。配套工艺讲解和智能语音辅助教学。（200节点） 二、功能参数 - 配套系统资源满足200人同时在线使用； - 装配式建筑套筒灌浆实训工位由半灌浆套筒剪力墙及基础，半灌浆套筒预制柱及基础，实训机具工具及材料，劳保用品组成。 - 构件灌浆工位旨在进行装配式预制构件的灌浆工艺流程实操培训，进行吊装、封仓和灌浆等工序的实操实训； - 施工前准备工作：能够训练学生选择合适工种、工具及材料（工具箱、材料箱）；穿戴安全帽、劳保工装、防护手套；检查施工设备（如吊装机具、吊具等）；领取构件灌浆所有工具及材料；施工场地卫生检查及清扫。 - 通过灌浆的实训，学生可以直观的了解灌浆接头形式、分类、结构原理及构造的一般知识; - 深入学习各种灌浆接头材料的标识、适用范围、质量标准和选材原则； - 支持训练学生学习并熟悉套筒灌浆工艺的主要流程和相关工具、设备使用的要求；掌握灌浆工艺操作、灌浆的重点、难点。 - 满足学生掌握座浆料制作、分仓判断、灌浆料制作及流动度检测实训要求，掌握灌浆施工现场施工试验及施工验收标准。 - 装配式混凝土结构施工技术模块，通过虚拟仿真技术，虚拟仿真构件灌浆实体设备操作场景，与实际操作流程一致，通过引导教学方式引导学生在虚拟场景下进行实操装置训练及相关构件灌浆工艺知识学习。学生可在仿真环境操作熟悉构件灌浆后进行实操操作，提高学习效率和设备利用率。 | 广联达、福州启思泰、福州荣涛 | 1 | 套 | 20 | 20 | 市场询价 |
| 11 | 装配式建筑密封防水实训考核系统 | - 技术参数： - 满足1+X装配式建筑构件制作和安装职业技能等级证书考点建设要求。 - 装配式建筑密封防水实训系统实操设备 （1）实操装置应包括结构框架、三明治外墙板、仿真吊篮、配套工机具等。 （2）结构框架：支撑墙体与吊篮，配置电动装置，控制仿真墙体开合，安全可靠，高度≥2500mm。 （3）三明治外墙板：由4块外墙板组成，中间保温层为实际工程用保温板（约35mm厚），可通过滑动装置进行电动驱动，构造“十字”形墙体拼接缝。 外墙板1：为下层墙体，外叶墙尺寸约为770mm735mm120mm（宽×高×厚），内叶墙尺寸约为516mm700mm120mm，其中窗洞大小约为150mm250mm，两侧箍筋4~5道，中间保温层约35mm； 外墙板2：为下层墙体，外叶墙尺寸约为770mm735mm120mm（宽×高×厚），内叶墙尺寸约为516mm700mm120mm，两侧箍筋4~5道，中间保温层约35mm； 外墙板3：为上层墙体，外叶墙尺寸约为770mm735mm120mm（宽×高×厚），内叶墙尺寸约为516mm620mm120mm，其中窗洞大小约为150mm250mm，两侧箍筋4~5道，中间保温层约35mm； 外墙板4：为上层墙体，外叶墙尺寸约为770mm735mm120mm（宽×高×厚），内叶墙尺寸约为516mm620mm120mm，两侧箍筋4~5道，中间保温层约35mm； （4）打胶缝隙：水平长度≥1350mm，水平长度≥1350mm。 （5）仿真吊篮：钢制材料，由锁链悬挂于结构框架， 可动力升降，荷载≥200kg。 - 装配式建筑密封防水智慧实训系统 - 智慧实训指导与虚实交互教学系统 ·系统采用三维虚拟仿真引擎制作； ·使用C#代码进行开发； ·基于次世代3D渲染技术； ·采用C/S（客户端/服务端）架构，保证齐安全性和可靠性； ·客户端负责UI显示和对服务端以及硬件数据的采集数据的具体表现； ·通过TCP/IP通讯协议实现与后台数据的交互； ·通过MQTT通讯协议实现与各个构件传感器之间的数据通信； ·使用 Progressive CPU/Realtime Lighting实时光照技术，Standard Shader作为材质，以及HDRP渲染技术，使用 Post Processing 后处理，使的画面质量更加真实； ·客户端采用智慧实训指导+虚实交互（数字孪生）的教学方式来表现整个实训教学模式； ·实现多用户登录，可通过后台录入的方式根据实际场景动态配置虚拟场景中的位置； ·环境需求：win10系统，.Net Framework 3.5，DirectX11； - 智慧实训教学展示系统 实训服务端： CPU型号i5-10400F 内存：内存容量16GB，内存类型DDR4 硬盘：硬盘类型机械硬盘+固态硬盘，硬盘容量1TB+128G SSD 显卡：显卡类型独立显卡，显示芯片NVIDIA Quadro P1000，显存容量4GB，显存类型GDDR5 光驱：光驱类型无光驱 前（侧）面接口：前面板USB接口USB3.2 Gen1× 2+USB3.2 Gen1 Type-C × 1，音频接口耳机、麦克风二合一接口，读卡器三合一读卡器 后面接口：音频接口耳机，视频接口DPx3，后面板USB接口4USB2.0，RJ45（以太网口） 网络通信：蓝牙，无线网卡802.11 AC无线网卡 电源规格:电源功率500W 大屏展示终端： 屏幕比例:16:9 分辨率:4K 屏幕尺寸：55英寸 展示形态:平板 运行内存:1GB 存储内存:8GB 亮度:800cd/m^2 语音遥控类型:遥控器语音遥控 HDMI接口数量:2个 背光灯类型: LED发光二极管 扬声器数量: 2个 - 能够进行智慧实训指导与虚实交互教学实训的功能清单 智慧实训资源清单 智能 项目; 工艺流程; 智能教学实训功能. 密封防水智能实训; 吊篮升降; ①．要求在进行吊篮升降移动时，能够触发设置好的的传感器进行实训指导以及实训场景与虚拟的实训场景实时交互。. 基层 处理; ①．要求智能工具（仿真角磨机）进行浮浆清理时，能够触发设置好的传感器进行实训指导以及实训场景与虚拟的实训场景实时交互。. ②．要求智能工具（钢丝刷）进行墙体杂质清理时，能够触发设置好的传感器进行实训指导以及实训场景与虚拟的实训场景实时交互。. ③．要求智能工具（毛刷）进行残留灰尘清理时，能够触发设置好的传感器进行实训指导以及实训场景与虚拟的实训场景实时交互。. 填充 PE 棒（泡沫 棒）; ①．要求智能工具（铲刀，配合PE棒）进行填充PE棒时，能够触发设置好的传感器进行实训指导以及实训场景与虚拟的实训场景实时交互。. 涂刷底涂液; ①．要求智能工具（毛刷或底涂液桶）进行涂刷底涂液时，能够触发设置好的传感器进行实训指导以及实训场景与虚拟的实训场景实时交互。. 打胶; ①．要求智能工具（胶枪，配合密封胶）进行竖缝及水平缝时，能够触发设置好的传感器进行实训指导以及实训场景与虚拟的实训场景实时交互。. 刮平压实密封胶; ①．要求智能工具（刮板）进行密封胶压实时，能够触发设置好的传感器进行实训指导以及实训场景与虚拟的实训场景实时交互。. 打胶质量检验; ①．要求智能工具（钢卷尺）进行打胶厚度测量时，能够触发设置好的传感器进行实训指导以及实训场景与虚拟的实训场景实时交互。. 清理打胶装置; ①．要求智能工具（铲刀）进行打胶清理时，能够触发设置好的传感器进行实训指导以及实训场景与虚拟的实训场景实时交互。. 打胶装置复位; ①．要求在进行打胶装置复位时，能够触发设置好的的传感器进行实训指导以及实训场景与虚拟的实训场景实时交互。. - 智能设备智能工机具及配套 一：智能设备 （1）智能设备类型及数量： 1）触发智能交互的墙体（智）：数量1组； 2）升降智能交互的吊篮（智）：数量1组； 二：传感器种类及功能特点 （1）工机具获取智能读写模块： 1）采用高效碰撞处理算法，在保持高试读率的同时，实现对智能工机具的快速读写处理； 2）采用高效多标签识别算法，提供高效的识别效率； 3）采用高效碰撞处理算法，在保持高试读率的同时，实现对智能工机具的快速读写处理； 4）具有快速4天线轮询功能，并可单独配置各天线的轮询时间； 5）具有缓存和实时两种模式，缓存模式可过滤重复数据，数据无冗余；实时模式读到标签后立即上传，可第一时间得到数据； 6）支持低电压运行，可在3.7V电压下运行，可用锂电池供电； 7）低功耗设计，低功耗模式少量标签功耗底至600mA +/-10%（5V DC 输入），满功率输出时峰值电流最大1.2A +/-10%（5V DC 输入）； 8）多点板载温度传感器，多点检测，精确监控系统的运行温度； 9）双备份输出功率校正，两个互相备份的功率校验模块，除非同时损坏，系统均可正常运行； 10）简洁高效的指令系统，基于串口的指令系统，简洁高效方便快速集成； （2）构件移动智能交互模块： 1）3cm较小盲区设计，适用不同的检测条件； 2）支持低电压运行，可在3.3~5V电压下运行，可用锂电池供电； 3）低功耗设计，待机电流＜5uA； 4）封闭式分体防水探头设计； 5）工作温度-15℃~60℃，存储温度-25℃~80℃； 6）静电防护设计，连接引线加入静电防护器件； 三、工机具及智能工机具 （1）工机具种类及数量 工具车（1个）、抹布（2条）、扫把（1把）、PE棒（1kg）、美纹纸（20卷）、密封胶（10支）、手持电动吹风机（1台）、配套收纳箱（1个）； （2）智能工机具种类及数量： 1）仿真角磨机（智）：配置传感器，可用于浮浆清理等，数量1个； 2）钢丝刷（智）：配置传感器，可用于墙体杂志清理等，数量1个； 3）毛刷（智）：配置传感器，可用于残留灰尘清理、涂刷底涂液等，数量1个； 4）底涂液小桶（智）：配置传感器，可用于涂刷底涂液等，数量1个； 5）铲刀（智）：配置传感器，可用于填充PE棒、清理打胶装置等，数量1个； 6）胶枪（智）：配置传感器，可用于竖缝、水平缝打胶等，数量1个； 7）刮板（智）：配置传感器，可用于刮平压实密封胶等，数量1个； 8）钢卷尺（智）：配置传感器，可用于打胶质量检验等，数量1个； 智能传感器 （1）工机具获取智能读写标签： 1）具有耐高温、防水防尘等特征； 2）可在-40℃~150℃环境正常工作； 3）智能读写标签的种类根据不同工机具的特点和应用场景进行定制配置； 四、配套劳保用品 安全帽、防护手套、反光背心，12套 - 系统配套资源 系统应包含：装配式干作业一体化装修子系统，且包含不少于2分钟时长的微课教学资源；满足岗位模拟实训操作，且具备考核测试和自动评分功能； 软件需通过虚拟仿真技术，三维还原实操装置操作场景。引导仿真封缝打胶操作。可让学生先在仿真环境操作熟悉封缝打胶工艺流程后再进行实体操作，增加学习效率、设备利用率。 二、功能参数 - 配套系统资源满足200人同时在线使用； - 装配式建筑密封防水智慧实训系统是由实训指导与虚实交互教学系统、实训教学展示系统、实训信息化教学管理系统、配套智能构件以及智能工机具、配套实训资源等共同组成。 - 在智慧实训模式下，一方面智能工机具能够触发实训指导，实时交互内置好的教学资源可供实训实操人员以及观摩人员学习。（如：采用角磨机清理浮浆、采用钢丝刷清理墙体杂质、采用毛刷清理残留灰尘等动作被传感器捕捉到，进入智能实训系统后，便会对应的进行智能实训指导）；另一方面能够触发虚实交互，实现实际的实训场景与虚拟的实训场景实时交互，增加学习的兴趣和印象。 - 通过仿真外墙构造“十字”形墙体拼接缝，供打胶封缝训练，并且框架可电动控制墙体开合，用于封缝胶料清理重复训练。通过悬空仿真吊篮拟造高空施工环境，增加实操真实体验。 - 智慧实训指导与虚实交互教学系统系统功能：用户通过系统配置的用户名及密码登录 （1）班级选择用户依次选择当前实训学生的“年级”、“专业”、“班级”信息，系统会对实训班级及学生信息进行记录形成实训记录表，确认无误后点击“进入实训”正式开始实训。（2）角色分配 角色分配操作流程：首先点击左侧“打胶工”按钮，之后点击“＋”按钮选择学生，为实训学生分配打胶工的角色。（3）构件检测 用户在此页面对要进行实训的预制构件进行智能状态的检测，点击“开始检测”按钮，检测智能预制构件是否正常运行。（4）密封防水实训指导 施工教学指导界面左侧为施工教学视频区，通过三维动画的形式，为学生提供施工教学指导，右侧列表为密封防水实训步骤区，为学生提供吊装流程指导；（5）密封防水实训虚实交互页面 三维虚拟联动界面基于物联网技术，实现实体构件与三维虚拟构件的实时联动，同时提供虚拟施工操作指导，基于智能传感器采集到的数据，进行前端可视化展示。 - 智慧实训教学展示系统组网实现：吊装实训系统组网是内网与外网相结合的方式，数据通过无线传输，场地内使用无线路由器，并且搭建特定协议的内网服务器，所有硬件设备通过无线连接到内网服务器，传感器数据通过特定协议进行内网传输，内网服务器将传感器的状态实时上传给云服务器，实训服务上的客户端软件根据传感器数据实现实际场景与虚拟场景的交互，展示在大屏展示终端上。 - 智慧实训信息化教学管理系统 智慧实训信息化管理系统服务于智慧实训指导与虚实交互教学系统，同时与展示系统共同完成整个智慧实训的任务。 管理员管理功能： （1）班级管理 功能介绍：管理员对需要装配式实训的班级、所属专业进行管理，包括信息的增删改查； （2）教师管理 功能介绍：管理员对需要装配式实训教师的信息进行管理，包括信息的增删改查； （3）教师授课状态管理 功能介绍：管理员对需要装配式实训的教师授课状态进行管理，包括信息的增删改查，以及教师是否能进行授课的状态，包括“生效”、“失效”； 实训教师管理功能： （1）个人信息维护 功能介绍：实训教师可根据自己的基本情况对其个人信息进行维护，主要包括信息的增删改查； （2）教师授课状态管理 功能介绍：实训教师对授课状态进行管理，包括信息的增删改查，以及教师是否能进行授课的状态，包括“生效”、“失效”； （3）学生信息管理 功能介绍：实训教师对学生的信息进行管理，包括姓名、班级、性别、身份证号、年龄等；（1）教师实训教学查询：按照教师的维度可以查询，实训的班级情况、实训的时间、实训的内容、实训的次数等；（2）班级实训记录查询：按照班级的维度可以查询，该班级实训的情况、实训的时间、实训的内容、实训的次数等；（3）学生实训记录查询：按照学生实训的维度可以查询，主要可查询在实训过程扮演角色实训的情况、次数等； | 广联达、福州启思泰、福州荣涛 | 1 | 套 | 10 | 10 | 市场询价 |
| 12 | 装配式钢结构工法楼 | - 装配式钢结构工法楼长17.25m，宽14.84m，占地面积约250㎡。分为一层层高4米，二层、三层层高3.5m。 - 一层主要展示柱脚节点、主体结构节点，二层主要展示楼板、外围护系统、内装系统节点，同时能够满足教学机房的使用功能，三层主要展示楼板、外围护系统、内装系统节点，同时能够满足四个办公区的使用功能。 - 涵盖了压弯构件、受弯构件、楼板、楼梯、外围护系统、内装系统等分部分项工程。融合了柱脚基础、钢柱、钢梁、柱梁连接、主次梁连接等主体结构节点。 - 整合了钢框架—延性墙板结构、钢框架—支撑结构、钢框架结构3种结构类型。 - 工法楼包含89个知识节点，以真实的建筑模型还原节点的施工技术、质量要求等。展示节点清单详见附件。 - 需提供工法楼设计图纸及效果图，甲方确认后进行制作。 - 合作开发一本装配式钢结构校本教材。 - 合作开发一门装配式钢结构在线精品课程。 | 广联达、福州启思泰、福州荣涛 | 1 | 套 | 90 | 90 | 市场询价 |
| 13 | 二维码学习系统 | 1.采用移动互联网技术和虚拟仿真技术，以知识库为核心，以任务驱动为学习组织形式；针对每个知识点，通过文字精讲，并以微课、动画、3D模型、试题等不同的资源，满足教师学生自由学习；二维码资源具有4D微课节点不少于11个，具有3D模型节点89个。 2.设计多种任务类型，学生能够使用手机扫描实体模型上的二维码，进行虚实结合地情景沉浸式体验学习与考核； 3.移动平台教师端须具有下发课程任务和实训任务功能； 4.移动平台教师端须具有保存和再编辑任务书功能； 5.移动平台教师端须具有针对自建班级和关注院校班级下发任务功能； 6.移动平台教师端须具有针对班级所有学生和部分学生下发任务的功能； 7.移动平台教师端须具有随机组卷和抽题组卷功能；可以根据实际需求设计无限时间和固定时间范围考核； 8.移动平台教师端须具有对PC端下发实训任务功能，并同时可获取PC端平台学习数据； 9.移动平台教师端须具有查看各种任务书成绩分析的数据功能。 10.移动平台学生端须具有实时更新任务书和任务作答功能；同时根据学生作答任务过程步骤给予分数； 移动平台学生端须具有作答任务,数据统计功能； | 广联达、福州启思泰、福州荣涛 | 1 | 套 | 6 | 6 | 市场询价 |
| 14 | BIM拼接大屏 | 一、拼接屏硬件参数 采用全高清LED背光液晶显示系统，像素分辨率160000点/㎡以上。白平衡亮度≥350-1000nit，换帧频率可以锁定144Hz，120Hz，60Hz;刷新率可以锁定：1920Hz，3840Hz，4320Hz。还需包含音响系统，音响系统参数： 1、功率≥250W，峰值500W;失真度：＜0.5%（1KHZ.10W）；信噪比：≥80dB；频率响应：25HZ-20KHZ；电源：220V/50HZ； 2、纯后级功放：工程演出大功率纯后级功放 一台； 3、调音台：6路USB蓝牙混响效果均衡设备 一台； 4、话筒： 无线麦克风两个、领夹式无线麦克风两个；音箱：10寸会议音箱四只； 二、拼接屏配套软件参数 1、VR场景下支持查看动画，查看弹出图片、弹出视频、弹出文字等功能。 2、支持在拼接屏软件中直接查看BIM土建模型构件的图元信息、类别、砼标号、砼类型、厚度、标高信息、汇总类型、材质、砂浆标号、砂浆类型、截面高度和宽度等对应的属性信息，提供软件截图并加盖投标人公章； 3、支持在拼接屏软件中直接查看BIM钢筋模型的钢筋长度计算公式； 4、在拼接屏软件中能够进行操作练习、操作考核施工流程和生产流程，在考核的过程中支持模型的远程拖拽和点击复位，并且在考核状态下随时能够提供考核的最终结果，对于考核的结果，具有自动评分功能，提供软件截图并加盖投标人公章； 其它账户分享方案管理操作； 5、在拼接屏软件中，能与虚实一体化塔机模型虚实互控，虚拟场景中可实时显示真实塔机动作，还可通虚拟场景中塔机控制真实场景中塔机操纵相应动作（投标人需提供视频证明） | 广联达、福州启思泰、福州荣涛 | 1 | 套 | 14.3 | 14.3 | 市场询价 |
| 15 | 三维激光扫描仪 | 一、 主机硬件参数 1、作业模式：静态架站式 2、扫描距离 ≥ 150m 3、点频 ≥30万点/秒 4、测距精度≤ 5cm 5、具备实时可视化功能（通过移动端实时查看） 6、全景分辨率 ≥ 1500万 7、重量≤4.5kg 8、作业时长≥8h 9、激光等级I级，人眼安全 10、免工具安装方式 11、视场角：垂直280°，水平360° 12、双轴补偿：±5° 13、存储空间：≥256G（支持可扩展内置存储卡128G） 14、支持无线WiFi操控 15、外置GNSS连接 二、 预处理软件 1、智能化单点拼接 2、点云数据于全景影像，一键赋色 3、点云数据信息查询，绝对坐标、相对坐标、点云强度 4、点云精度拼接报告输出 5、支持多测站点云分幅、合并导出 6、具备参考地理坐标转换功能 7、可导入导出LAS/XYZ等点云数据 三、测图软件 1、具备地图符号库，并支持用户自定义地图符号 2、具备自动生成地形等高线，并支持基于指定地物图层裁切等高线 3、具备点云选择、显示和隐藏功能 4、具备道路边线的提取功能 5、具备在CAD平台上作业功能 四、数据开发端口许可：操控软件可提供SDK开发接口 | 广联达、福州启思泰、福州荣涛 | 1 | 套 | 28 | 28 | 市场询价 |
| 16 | 手持扫描仪 | 1.多模式扫描方式：手持精细扫描，手持快速扫描； 2.尺寸精度：手持精细扫描：0.045mm，手持快速扫描模式：±0.1mm，各方向误差≤0.3mm/m； 2.数据获取速度：手持精细扫描模式：10帧/秒，3,000,000点/秒（光机速率：MAX 500fps）；手持快速扫描模式：最高30帧/秒，1,500,000点/秒； 4.可变分辨率：X/Y/Z轴各方向分辨率≥0.25mm。扫描时分辨率可以通过系统软件在扫描后根据需要调整，一个工程，可输出多种分辨率，无须通过更换硬件镜头及新建工程来实现； 5.景深：±100mm，最大可扫描景深±150mm； 6.光源：高亮度三色LED（非激光，不污染环境及危害人身健康，能在日光灯或自然光环境下工作，可适应光线变化）。高材质适应性，可扫描常见浅色到黑色材质，兼容各类物体扫描，工业件，艺术品，人体等； 7.拼接模式：所有模式支持标志点拼接，特征拼接，纹理拼接，手动拼接，以上均可混合使用。混合拼接，在同一物体上可同时利用特征和标志点进行拼接，仅在特征不足处使用标志点，减少标志点使用量，提高扫描效率； 8.纹理扫描，支持彩色纹理扫描，可扫描平面彩色图片； 9.模型树功能：同一模式内可导入多个工程进行重分组，编辑，合并。支持表面积测量，体积测量，直线距离测量，支持坐标对齐； 10.模型修复功能：对扫描数据可进行交互式数据修复功能，如手动单孔补洞，平滑，锐化，也可自动修复。兼容第三方STL数据导入编辑修复功能； 11. 即时显示出扫描数据，扫描完成后，一键操作，即可得到经过补孔, 自动稀释网格, 删除离散点, 整体平滑, 锐化，定位优化的最终彩色/无色单层完整三角网格数据。可直接用于3D打印。 12.采集数据自动保存 13. 提供重返扫描功能，如果扫描区域丢失或工程二次打开，可以从工件上已扫描结构或任何工件上已知的标志点处继续扫描，回拼时间<3s； 14. 移动终端实时显示功能：在扫描过程中，借助移动终端设备，可实现扫描状态在计算机与移动终端的同步分屏显示，实时监测扫描进程，更便利地观察扫描实况； 15. 操作的方便性：在扫描过程中可方便灵活地移动扫描仪以及被扫描物体，不会影响扫描数据采集和精度，整个系统可携带至工作现场进行工作； 16. 设备必须有自校准精度板，以保证设备精度，且校准迅速，设备校准时间≤3分钟； 17. 数据输出格式：STL，ASC，OBJ，PLY； 18. 系统支持： Win7,Win8,Win10,64bit 。 | 广联达、福州启思泰、福州荣涛 | 1 | 套 | 8.8 | 8.8 | 市场询价 |
| 合计（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项批准经费（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1．通用设备：不定品牌，但要注明详细的配置。通用设备指电脑、空调、投影仪等。

2．技术参数不能标注特殊符号。

3．参数2页或以上需加盖骑缝章。

三、其他要求

（八）售后及培训等其他要求。

附件：装配式钢结构实体模型节点清单

| 序号 | 分部分项 | 展示模块 | 节点名称 | 技术要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 钢框架-延性墙板结构 | 柱脚 | 箱型柱外露式柱脚 | 节点需展示箱型柱外露式柱脚构造；采用真实材料1：1制作；位置设置合理，节点制作符合图集规范；二维码教学资源包含文字讲解、图片、3D模型、试题； | 1 |
| 2. |  |  | 十字柱外包式柱脚 | 节点需展示十字柱外包式柱脚构造；采用真实材料1：1制作；位置设置合理，节点制作符合图集规范；二维码教学资源包含文字讲解、图片、3D模型、试题； | 1 |
| 3. |  | 框架柱 | 箱型混凝土柱 | 节点需展示箱型柱构造；采用真实材料1：1制作；位置设置合理，节点制作符合图集规范；二维码教学资源包含文字讲解、图片、3D模型、试题； | 1 |
| 4. |  |  | 十字柱 | 节点需展示十字柱构造；采用真实材料1：1制作；位置设置合理，节点制作符合图集规范；二维码教学资源包含文字讲解、图片、3D模型、试题； | 1 |
| 5. |  |  | 箱型混凝土柱柱拼接节点 | 节点需展示箱型混凝土柱柱拼接节点构造；采用真实材料1：1制作；位置设置合理，节点制作符合图集规范；二维码教学资源包含文字讲解、图片、3D模型、试题； | 1 |
| 6. |  | 框架梁 | 箱型梁 | 节点需展示箱型梁构造；采用真实材料1：1制作；位置设置合理，节点制作符合图集规范；二维码教学资源包含文字讲解、图片、3D模型、试题； | 1 |
| 7. |  | 延性墙板 | 带加筋勒的钢板剪力墙 | 节点需展示内嵌钢板、加劲肋、封口板；采用真实材料1：1制作；位置设置合理，节点制作符合图集规范；二维码教学资源包含文字讲解、图片、3D模型、试题； | 1 |
| 8. |  |  | 带竖缝混凝土剪力墙 | 节点需展示带竖缝混凝土剪力墙构造；采用真实材料1：1制作；位置设置合理，节点制作符合图集规范；二维码教学资源包含文字讲解、图片、3D模型、试题； | 1 |
| 9. |  | 边框柱与钢板剪力墙连接 | 边框柱与钢板剪力墙连接 | 节点需展示连接板、竖向鱼尾板；采用真实材料1：1制作；位置设置合理，节点制作符合图集规范；二维码教学资源包含文字讲解、图片、3D模型、试题； | 1 |
| 10. |  | 框架梁与钢板剪力墙连接 | 内嵌钢板与边框梁顶部连接 | 节点需展示横向鱼尾板、楼板构造；采用真实材料1：1制作；位置设置合理，节点制作符合图集规范；二维码教学资源包含文字讲解、图片、3D模型、试题； | 1 |
| 11. |  |  | 内嵌钢板与边框梁底部连接 | 节点需展示横向鱼尾板、楼板构造；采用真实材料1：1制作；位置设置合理，节点制作符合图集规范；二维码教学资源包含文字讲解、图片、3D模型、试题； | 1 |
| 12. |  | 边框柱与竖缝剪力墙连接 | 边框柱与钢板剪力墙连接 | 节点需展示抗剪件、高强螺栓；采用真实材料1：1制作；位置设置合理，节点制作符合图集规范；二维码教学资源包含文字讲解、图片、3D模型、试题； | 1 |
| 13. |  | 框架梁与竖缝剪力墙连接 | 竖缝剪力墙与边框梁顶部连接 | 节点需展示预埋钢板、垫板、高强螺栓；采用真实材料1：1制作；位置设置合理，节点制作符合图集规范；二维码教学资源包含文字讲解、图片、3D模型、试题； | 1 |
| 14. |  |  | 竖缝剪力墙与边框梁底部连接 | 节点需展示预埋钢板、垫板、高强螺栓；采用真实材料1：1制作；位置设置合理，节点制作符合图集规范；二维码教学资源包含文字讲解、图片、3D模型、试题； | 1 |
| 15. |  | 框架柱与框架梁连接 | 箱型柱与箱型梁连接 | 节点需展示箱型柱与箱型梁连接构造；采用真实材料1：1制作；位置设置合理，节点制作符合图集规范；二维码教学资源包含文字讲解、图片、3D模型、4D微课、试题； | 1 |
| 16. |  |  | 十字柱与箱型梁连接 | 节点需展示十字柱与箱型梁连接构造；采用真实材料1：1制作；位置设置合理，节点制作符合图集规范；二维码教学资源包含文字讲解、图片、3D模型、试题； | 1 |
| 17. |  | 楼板 | 压型钢板组合楼板 | 节点需展示压型钢板组合楼板构造；采用真实材料1：1制作；位置设置合理，节点制作符合图集规范；二维码教学资源包含文字讲解、图片、3D模型、4D微课、试题； | 1 |
| 18. |  |  | 预制混凝土叠合楼板 | 节点需展示预制混凝土叠合楼板构造；采用真实材料1：1制作；位置设置合理，节点制作符合图集规范；二维码教学资源包含文字讲解、图片、3D模型、试题； | 1 |
| 19. |  |  | 压型钢板组合楼板与框架梁连接 | 节点需展示压型钢板组合楼板与框架梁连接构造；采用真实材料1：1制作；位置设置合理，节点制作符合图集规范；二维码教学资源包含文字讲解、图片、3D模型、4D微课、试题； | 1 |
| 20. |  |  | 预制混凝土叠合楼板与框架梁连接 | 节点需展示预制混凝土叠合楼板与框架梁连接构造；采用真实材料1：1制作；位置设置合理，节点制作符合图集规范；二维码教学资源包含文字讲解、图片、3D模型、试题； | 1 |
| 21. | 钢框架-支撑结构 | 柱脚 | 箱型柱外露式柱脚 | 节点需展示箱型柱外露式柱脚构造；采用真实材料1：1制作；位置设置合理，节点制作符合图集规范；二维码教学资源包含文字讲解、图片、3D模型、试题； | 1 |
| 22. |  |  | 圆钢管柱外露式柱脚 | 节点需展示圆钢管柱外露式柱脚构造；采用真实材料1：1制作；位置设置合理，节点制作符合图集规范；二维码教学资源包含文字讲解、图片、3D模型、试题； | 1 |
| 23. |  |  | 圆钢管柱外包式柱脚 | 节点需展示圆钢管柱外包式柱脚构造；采用真实材料1：1制作；位置设置合理，节点制作符合图集规范；二维码教学资源包含文字讲解、图片、3D模型、试题； | 1 |
| 24. |  |  | 箱型柱埋入式柱脚 | 节点需展示箱型柱埋入式柱脚构造；采用真实材料1：1制作；位置设置合理，节点制作符合图集规范；二维码教学资源包含文字讲解、图片、3D模型、试题； | 1 |
| 25. |  |  | 圆钢管柱埋入式柱脚 | 节点需展示圆钢管柱埋入式柱脚构造；采用真实材料1：1制作；位置设置合理，节点制作符合图集规范；二维码教学资源包含文字讲解、图片、3D模型、试题； | 1 |
| 26. |  | 框架柱 | 箱型柱 | 节点需展示箱型柱构造；采用真实材料1：1制作；位置设置合理，节点制作符合图集规范；教学资源包含文字讲解，图片，3D模型，练习与考核；二维码教学资源包含文字讲解、图片、3D模型、试题； | 1 |
| 27. |  |  | 圆钢管柱 | 节点需展示圆钢管柱构造；采用真实材料1：1制作；位置设置合理，节点制作符合图集规范；二维码教学资源包含文字讲解、图片、3D模型、试题； | 1 |
| 28. |  |  | 箱型柱柱拼接节点 | 节点需展示箱型柱柱拼接节点构造；采用真实材料1：1制作；位置设置合理，节点制作符合图集规范；二维码教学资源包含文字讲解、图片、3D模型、试题； | 1 |
| 29. |  |  | 圆钢管柱柱拼接节点 | 节点需展示圆钢管柱柱拼接节点构造；采用真实材料1：1制作；位置设置合理，节点制作符合图集规范；二维码教学资源包含文字讲解、图片、3D模型、试题； | 1 |
| 30. |  | 框架梁 | H型钢梁 | 节点需展示H型钢梁构造；采用真实材料1：1制作；位置设置合理，节点制作符合图集规范；二维码教学资源包含文字讲解、图片、3D模型、试题； | 1 |
| 31. |  | 框架柱与框架梁连接 | 带悬臂梁端螺栓连接 | 节点需展示带悬臂梁端螺栓连接构造；采用真实材料1：1制作；位置设置合理，节点制作符合图集规范；二维码教学资源包含文字讲解、图片、3D模型、试题； | 1 |
| 32. |  |  | 梁翼缘局部加宽连接 | 节点需展示梁翼缘局部加宽连接构造；采用真实材料1：1制作；位置设置合理，节点制作符合图集规范；二维码教学资源包含文字讲解、图片、3D模型、试题； | 1 |
| 33. |  | 支撑结构 | 十字交叉斜杆 | 节点需展示十字交叉斜杠构造；采用真实材料1：1制作；位置设置合理，节点制作符合图集规范；二维码教学资源包含文字讲解、图片、3D模型、试题； | 1 |
| 34. |  |  | 人字形斜杆 | 节点需展示人字形斜杆构造；采用真实材料1：1制作；位置设置合理，节点制作符合图集规范；二维码教学资源包含文字讲解、图片、3D模型、试题； | 1 |
| 35. |  |  | 支撑与框架柱连接 | 节点需展示支撑与框架柱连接构造；采用真实材料1：1制作；位置设置合理，节点制作符合图集规范；二维码教学资源包含文字讲解、图片、3D模型、试题； | 1 |
| 36. |  |  | 支撑与框架梁连接 | 节点需展示支撑与框架梁连接构造；采用真实材料1：1制作；位置设置合理，节点制作符合图集规范；二维码教学资源包含文字讲解、图片、3D模型、试题； | 1 |
| 37. | 钢框架结构 | 柱脚 | H型钢柱外露式柱脚 | 节点需展示H型钢柱外露式柱脚构造；采用真实材料1：1制作；位置设置合理，节点制作符合图集规范；二维码教学资源包含文字讲解、图片、3D模型、试题； | 1 |
| 38. |  |  | H型钢柱外包式柱脚 | 节点需展示H型钢柱外包式柱脚构造；采用真实材料1：1制作；位置设置合理，节点制作符合图集规范；二维码教学资源包含文字讲解、图片、3D模型、试题； | 1 |
| 39. |  |  | H型钢柱埋入式柱脚 | 节点需展示H型钢柱埋入式柱脚构造；采用真实材料1：1制作；位置设置合理，节点制作符合图集规范；二维码教学资源包含文字讲解、图片、3D模型、试题； | 1 |
| 40. |  | 框架柱 | H型钢柱 | 节点需展示H型钢柱构造；采用真实材料1：1制作；位置设置合理，节点制作符合图集规范；二维码教学资源包含文字讲解、图片、3D模型、试题； | 1 |
| 41. |  |  | H型钢柱柱拼接节点 | 节点需展示H型钢柱柱拼接节点构造；采用真实材料1：1制作；位置设置合理，节点制作符合图集规范；二维码教学资源包含文字讲解、图片、3D模型、试题； | 1 |
| 42. |  | 框架梁 | H型钢梁 | 节点需展示H型钢梁构造；采用真实材料1：1制作；位置设置合理，节点制作符合图集规范；二维码教学资源包含文字讲解、图片、3D模型、试题； | 1 |
| 43. |  |  | 悬挑梁 | 节点需展示悬挑梁构造；采用真实材料1：1制作；位置设置合理，节点制作符合图集规范；二维码教学资源包含文字讲解、图片、3D模型、试题； | 1 |
| 44. |  | 框架柱与框架梁连接 | 梁翼缘扩翼式连接 | 节点需展示梁翼缘扩翼式连接构造；采用真实材料1：1制作；位置设置合理，节点制作符合图集规范；二维码教学资源包含文字讲解、图片、3D模型、试题； | 1 |
| 45. |  |  | 外伸式端板螺栓连接 | 节点需展示外伸式端板螺栓连接构造；采用真实材料1：1制作；位置设置合理，节点制作符合图集规范；二维码教学资源包含文字讲解、图片、3D模型、试题； | 1 |
| 46. | 楼梯工程 | 楼梯 | 装配式混凝土楼梯 | 节点需展示装配式混凝土楼梯构造；采用真实材料1：1制作；位置设置合理，节点制作符合图集规范；二维码教学资源包含文字讲解、图片、3D模型、4D微课、试题； | 1 |
| 47. |  |  | 钢楼梯 | 节点需展示钢楼梯构造；采用真实材料1：1制作；位置设置合理，节点制作符合图集规范；二维码教学资源包含文字讲解、图片、3D模型、试题； | 1 |
| 48. |  | 扶手 | 不锈钢扶手 | 节点需展示不锈钢扶手构造；采用真实材料1：1制作；位置设置合理，节点制作符合图集规范；二维码教学资源包含文字讲解、图片、3D模型、试题； | 1 |
| 49. |  |  | 铁艺扶手 | 节点需展示铁艺扶手构造；采用真实材料1：1制作；位置设置合理，节点制作符合图集规范；二维码教学资源包含文字讲解、图片、3D模型、试题； | 1 |
| 50. |  |  | 铸铁扶手 | 节点需展示铸铁扶手构造；采用真实材料1：1制作；位置设置合理，节点制作符合图集规范；二维码教学资源包含文字讲解、图片、3D模型、试题； | 1 |
| 51. | 外围护结构 | 建筑幕墙 | 框架支撑幕墙 | 节点需展示框架支撑幕墙构造；采用真实材料1：1制作；位置设置合理，节点制作符合图集规范；二维码教学资源包含文字讲解、图片、3D模型、4D微课、试题； | 1 |
| 52. |  |  | 点支撑幕墙 | 节点需展示点支撑幕墙构造；采用真实材料1：1制作；位置设置合理，节点制作符合图集规范；二维码教学资源包含文字讲解、图片、3D模型、试题； | 1 |
| 53. |  |  | 单元式幕墙 | 节点需展示单元式幕墙构造；采用真实材料1：1制作；位置设置合理，节点制作符合图集规范；二维码教学资源包含文字讲解、图片、3D模型、试题； | 1 |
| 54. |  | ALC板 | ALC板 | 节点需展示ALC板构造；采用真实材料1：1制作；位置设置合理，节点制作符合图集规范；二维码教学资源包含文字讲解、图片、3D模型、试题； | 1 |
| 55. |  | CCA板 | CCA板 | 节点需展示CCA板构造；采用真实材料1：1制作；位置设置合理，节点制作符合图集规范；二维码教学资源包含文字讲解、图片、3D模型、试题； | 1 |
| 56. | 内装系统 | 内隔墙 | ALC板 | 节点需展示ALC板构造；采用真实材料1：1制作；位置设置合理，节点制作符合图集规范；二维码教学资源包含文字讲解、图片、3D模型、试题； | 1 |
| 57. |  |  | CCA板 | 节点需展示CCA板构造；采用真实材料1：1制作；位置设置合理，节点制作符合图集规范；二维码教学资源包含文字讲解、图片、3D模型、试题； | 1 |
| 58. |  | 集成墙面 | 铝锰合金集成墙面 | 节点需展示铝锰合金集成墙面构造；采用真实材料1：1制作；位置设置合理，节点制作符合图集规范；二维码教学资源包含文字讲解、图片、3D模型、试题； | 1 |
| 59. |  |  | 纳米纤维集成墙面 | 节点需展示纳米纤维集成墙面构造；采用真实材料1：1制作；位置设置合理，节点制作符合图集规范；二维码教学资源包含文字讲解、图片、3D模型、试题； | 1 |
| 60. |  |  | 实木集成墙面 | 节点需展示实木集成墙面构造；采用真实材料1：1制作；位置设置合理，节点制作符合图集规范；二维码教学资源包含文字讲解、图片、3D模型、试题； | 1 |
| 61. |  |  | 生态石材集成墙面 | 节点需展示生态石材集成墙面构造；采用真实材料1：1制作；位置设置合理，节点制作符合图集规范；二维码教学资源包含文字讲解、图片、3D模型、试题； | 1 |
| 62. |  |  | 高分子化合物集成墙面 | 节点需展示高分子化合物集成墙面构造；采用真实材料1：1制作；位置设置合理，节点制作符合图集规范；二维码教学资源包含文字讲解、图片、3D模型、试题； | 1 |
| 63. |  | 集成吊顶 | 覆膜板扣板模块 | 节点需展示覆膜板扣板模块构造；采用真实材料1：1制作；位置设置合理，节点制作符合图集规范；二维码教学资源包含文字讲解、图片、3D模型、试题； | 1 |
| 64. |  |  | 滚涂板扣板模块 | 节点需展示滚涂板扣板模块构造；采用真实材料1：1制作；位置设置合理，节点制作符合图集规范；二维码教学资源包含文字讲解、图片、3D模型、试题； | 1 |
| 65. |  |  | 阳极氧化板扣板模块 | 节点需展示阳极氧化板扣板模块构造；采用真实材料1：1制作；位置设置合理，节点制作符合图集规范；二维码教学资源包含文字讲解、图片、3D模型、试题； | 1 |
| 66. |  |  | 照明模块 | 节点需展示照明模块构造；采用真实材料1：1制作；位置设置合理，节点制作符合图集规范；二维码教学资源包含文字讲解、图片、3D模型、试题； | 1 |
| 67. |  |  | 取暖模块 | 节点需展示取暖模块构造；采用真实材料1：1制作；位置设置合理，节点制作符合图集规范；二维码教学资源包含文字讲解、图片、3D模型、试题； | 1 |
| 68. |  |  | 换气模块 | 节点需展示换气模块构造；采用真实材料1：1制作；位置设置合理，节点制作符合图集规范；二维码教学资源包含文字讲解、图片、3D模型、试题； | 1 |
| 69. |  | 集成地面 | 基层架空结构 | 节点需展示基层架空结构构造；采用真实材料1：1制作；位置设置合理，节点制作符合图集规范；二维码教学资源包含文字讲解、图片、3D模型、试题； | 1 |
| 70. |  |  | 中间层 | 节点需展示中间层构造、采暖管道；采用真实材料1：1制作；位置设置合理，节点制作符合图集规范；二维码教学资源包含文字讲解、图片、3D模型、试题； | 1 |
| 71. |  |  | 瓷砖类饰面层 | 节点需展示瓷砖类饰面层构造；采用真实材料1：1制作；位置设置合理，节点制作符合图集规范；二维码教学资源包含文字讲解、图片、3D模型、试题； | 1 |
| 72. |  |  | WPS木塑板饰面层 | 节点需展示WPS木塑板饰面层构造；采用真实材料1：1制作；位置设置合理，节点制作符合图集规范；二维码教学资源包含文字讲解、图片、3D模型、试题； | 1 |
| 73. |  |  | 大理石类石塑锁扣地板饰面层 | 节点需展示大理石类石塑锁扣地板饰面层构造；采用真实材料1：1制作；位置设置合理，节点制作符合图集规范；二维码教学资源包含文字讲解、图片、3D模型、试题； | 1 |
| 74. |  | 集成卫生间 | 墙体模块 | 节点需展示墙体模块构造；采用真实材料1：1制作；二维码教学资源包含文字讲解、图片、3D模型、试题； | 1 |
| 75. |  |  | 地面模块 | 节点需展示地面模块构造；采用真实材料1：1制作；二维码教学资源包含文字讲解、图片、3D模型、试题； | 1 |
| 76. |  |  | 浴室柜 | 节点需展示浴室柜构造采用真实材料1：1制作；二维码教学资源包含文字讲解、图片、3D模型、试题； | 1 |
| 77. |  |  | 座便器 | 节点需展示座便器构造采用真实材料1：1制作；二维码教学资源包含文字讲解、图片、3D模型、试题； | 1 |
| 78. |  |  | 排风系统 | 节点需展示排风系统构造采用真实材料1：1制作；二维码教学资源包含文字讲解、图片、3D模型、试题； | 1 |
| 79. | 安装工程 | 给排水、电气 | 主配电箱 | 结合主体框架设计安装；二维码教学资源包含文字讲解、图片、3D模型、4D微课、试题； | 1 |
| 80. |  |  | 分配电箱 | 结合主体框架设计安装；二维码教学资源包含文字讲解、图片、3D模型、4D微课、试题； | 1 |
| 81. |  |  | KBG配电管线 | 结合主体框架设计安装；二维码教学资源包含文字讲解、图片、3D模型、试题； | 1 |
| 82. |  |  | PVC配电管线 | 结合主体框架设计安装；二维码教学资源包含文字讲解、图片、3D模型、试题； | 1 |
| 83. |  |  | 预埋开关盒 | 结合主体框架设计安装；二维码教学资源包含文字讲解、图片、3D模型、试题； | 1 |
| 84. |  |  | 暗装开关盒 | 结合主体框架设计安装；二维码教学资源包含文字讲解、图片、3D模型、试题； | 1 |
| 85. |  |  | 桥架 | 结合主体框架设计安装；二维码教学资源包含文字讲解、图片、3D模型、4D微课、试题； | 1 |
| 86. |  |  | 等电位联结 | 结合主体框架设计安装；二维码教学资源包含文字讲解、图片、3D模型、4D微课、试题； | 1 |
| 87. |  |  | 给水立管 | 结合主体框架设计安装；二维码教学资源包含文字讲解、图片、3D模型、4D微课、试题； | 1 |
| 88. |  |  | 污水排水立管 | 结合主体框架设计安装；二维码教学资源包含文字讲解、图片、3D模型、4D微课、试题； | 1 |
| 89. |  |  | 排水横支管 | 结合主体框架设计安装；二维码教学资源包含文字讲解、图片、3D模型、4D微课、试题； | 1 |

实验实训建设项目购置计划清单(软件)

- 商务要求（应当完整、明确，包括以下内容）

（一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；

（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；

（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

（四）采购项目交付或者实施的时间和地点；

（五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

（六）采购标的的验收标准；（可续行）

采购项目最终实施条件下，现场的检验指标及方法：

| 序号 | 功能或指标 | 验收或测试方法 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.实现施工现场BIM5D+智慧工地系统业务环节还原演示； 2.指导学生根据施工现场BIM5D+智慧工地系统业务场景及实训指导书任务进行实训； | 1.软件实机演示； 2.验收对应模块实训任务书。 |  |
| 2 | 1、结构软件当中功能包含：转换程序内置与结构计算模型截面一致的建模软件参数族，接口在数据转换时自动匹配族类型 , 智能处理连接关系。对于结构模型中常见的复杂截面柱、梁；斜撑、斜柱、斜梁、 斜板；跃层构件、层间梁；剪力墙、墙洞、楼板；弧墙、弧梁，转换程序可自动识别，无需人为调整。转换后，用户可在建模软件里对具体的构件进行数据修改，继续其他应用。 2、结构软件系统。从辅助建模、模型信息、模板标注、计算信息、结构施工图、三维钢筋等方面给出了全套解决方法，主要分为通用工具、辅助建模、结构模型、平法施工图、结构计算五个部分的内容，实现了在建模软件中的快速建模，模型几何定位，结构计算，以及结构计算信息、平法施工图信息和三维实体钢筋的数据共享等功能。 3、结构模型能实现模型（上部结构、基础结构、装配式模型、钢结构模型）和建模软件三维模型的信息互导，并且提供了荷载导算、层高表、模板图、创建衬图、尺寸标注等功能。提供了结构工程师熟悉的建模手段，方便师生快速便捷的在建模软件中实现结构模型的搭建。 4、在建模软件中对原生态 rvt 文件进行计算，承接结构模型模块中导出的模型结果，为施工图模块提供计算结果，实现结构专业在建模软件中建模 -> 计算 -> 出图一体化流程的功能。 5、平法施工图部分可以实现梁、板、柱、墙、基础施工图的绘制，施工图的绘制完全采用建模软件族的机制，可以实现参数化出图、改图，并且做到了全钢筋信息的注入。同时建模软件施工图与 结构软件施工图共享施工图数据，可以联动实现施工图改筋和钢筋统计、钢筋面积校核、规范校核以及三维钢筋的生成等功能； | 授权开锁并核对软件版本； 结构设计软件使用培训现场演示或在线讲解；； 产品使用手册与交付资料 |  |
| 3 | 1、基于自主研发的三维造型平台，装配式拆分、深化设计均在三维模型中进行，提供单构件、本层 三维以及全楼三维的显示，三维表达细腻丰富，钢筋表现准确精细，拆分和深化设计后可实时查看修改后的 三维显示 2、深化设计主要以轮廓深化、配筋深化、附件深化为深化目标，对部分深化设计参数，程序提供了快捷的批量修改功能； 3、可对梁梁、梁柱、梁墙、叠合板进行三维钢筋碰撞检查，并可实现预制梁钢筋的手动和自动避让； 4、通过自主研发的协同平台的应用可快速完成装配式结构中设备预留预埋的导入； 5、程序提供丰富的二维详图绘制功能，可进行预制叠合板、预制墙、装配式叠合剪力墙、预制柱、预制梁、预制空调板、预制阳台板、预制楼梯、预制填充墙、预制外挂板的二维详图绘制； 6、软件提供了脱离结构模型新建绘制预制构件详图的功能，可导出构件加工企业所需的数据文件格式、编码信息等； 7、完成预制构件设计后，程序可按照企业规则自动生成构件编号和物料编码，给出详细 BOM 清单； | 1、 授权开锁并核对软件版本； 2、 结构设计软件使用培训现场演示或在线讲解；； 3、 产品使用手册与交付资料 |  |
| …… |  |  |  |
| 验收时是否需要供应商提供样品 |  | 是□ | 否□ |
| 验收时是否需供应商提供必要的其他设备 |  | 是□ | 否□ |
| 除现场验收外，是□ 否□ 需提供第三方检测报告 （如选择否，此栏右侧无需填写） |  | 对于检测机构的要求： |  |
|  |  | 检测指标1： |  |
|  |  | 检测指标2： |  |
|  |  | …… |  |

二、技术要求

（七）采购标的的参考品牌、数量、单价、预算依据；

| 序号 | 仪器名称 （软件） | 技术参数及功能要求 | 参考品牌 （至少3家） | 数量 | 单位 | 预算单价 （万元） | 预算金额 （万元） | 预算依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIM5D+智慧工地数据决策系统 | 1、支持接入技术、生产、质量、安全、劳务、物料等各模块的管理数据，统一集成在智慧工地平台展示界面，支持界面的自定义配置； 2、支持模型集成，提供IFC解析引擎；具备模型轻量化技术；支持主流建模软件的全专业模型集成； 3、支持组织和权限管理：支持多种组织类型的创建，包括集团、项目；同一个人员可被添加到不同层级的组织，充分满足多级管理的需求； 4、支持界面灵活配置，针对客户个性化需求，平台支持按租户自定义系统名称及logo，可充分体现院校特性； 5、具备独立图形技术，提供基于公有云和大数据的模型轻量化技术，具备移动和网页端的模型流畅高效展示能力； 6、支持移动技术应用，通过手机端进行现场数字化管理应用，包含技术、生产、质量、安全、物料、劳务等数据管理； 7、具备物联网和边缘计算技术，拥有面向建筑行业的工业级物联网平台，可帮助工业互联网和智能建造领域开发者，快速高效的开发集成灵活，安全，可靠的物联网应用；提供边缘计算能力，可将云端的算法和应用部署的现场边缘端； 8、支持平台多级管控，整体平台必须满足未来多级管理要求，即项目BI以及项目现场管理系统； 9、支持灵活配置，包含劳务管理、物资管理、施工现场环境管理、机械设备管理等等；其中各业务子系统，既可以独立使用，也可以合并在统一的平台上综合使用，即可根据项目需要，各业务子系统可灵活配置，可分可合； 10、软硬一体项目BI必须支持现场系统和硬件设备集成到一个统一的平台，将产生的数据和建模关联形成数据中心。基于平台将各子应用系统的数据统一呈现，形成互联互通，项目关键指标通过直观的图表形式呈现，智能识别项目风险并预警，问题追根溯源，帮助项目实现数字化、系统化、智能化，为项目经理和管理团队打造一个智能化“战地指挥中心”；" 11、软件支持查看钢筋三维节点，支持指定构件模型的钢筋查看或隐藏，满足施工交底使用； 12、支持在同一软件中实现流水段的划分，支持导入dwg格式的流水段划分图，能按分区图快速识别绘制流水段，支持导出流水段分区表，支持将流水段的划分结果一键快速复制到其他楼层，不得借助其他软件实现； 13、支持在软件中实现模型材质维护，具备内置材质库，要求包含木材、石材、墙纸、道路、屋面等不少于15种的材质类型，满足模型材质的替换需求； 14、软件支持导入IFC、SKP、E5D、IGMS等格式模型文件，支持将算量模型与场地模型进行模型整合，可以实现按专业类型、按建筑单体、按导入模型文件三种方式进行整合，确保空间位置的一致性； 15、软件支持按路线漫游与自由漫游等多种漫游方式，支持导出漫游视频。" 16、具备图纸及变更管理功能，支持图纸及表单的联动查看、变更推送、图纸管理，可上传DWG格式的图纸进行变更关联，支持在网页端发起变更评审，上传签字单与过程记录，方便数据留痕； 17、具备方案管理功能，支持在网页端进行方案清单管理、方案计划管理、方案报审、方案论证、方案交底与方案复核等应用，帮助现场更好的进行无纸化方案管理； 18、支持技术交底，实现智能工序动画制作与三维交底，节点模型可添加标记，挂接交底资料，微信、二维码、APP端查看交底内容，实现交底管理； 19、支持施工构件工序跟踪业务，支持设置工序流程及工序管控模板，实现APP扫码记录构件工序，模型按不同颜色展示构件施工工序状态；支持自定义构件跟踪的工艺工序，根据工艺工序编制跟踪计划，将进度计划与模型关联，实现可视化跟踪管控；通过手机端扫描二维码，记录构件的进场信息，对于同批次构件，支持按批次跟踪功能，记录构件的安装进度、质量情况，记录的信息实时上传到云端；通过WEB端的构件跟踪看板可以准确的查看统计进场跟踪记录； 20、软件支持导出资金曲线，支持曲线图、柱状图两种显示样式，可以按照累计值、当前值等要求分析计划时间曲线、实际时间曲线以及实际与计划偏差曲线，要求能够导出XLS和PNG两种格式，进行结果分析； 21、软件支持导出资源曲线，包括钢筋、混凝土及其他人工、材料、机械等种类曲线，支持曲线图、柱状图两种显示样式，可以按照累计值、当前值等要求分析计划时间曲线、实际时间曲线以及实际与计划偏差曲线，支持导出XLS和PNG两种格式，进行结果分析； 22、软件支持导入mpp格式的进度计划，按进度计划工作项和流水段、构件等多种方式实现关联，同时支持复制关联功能，实现将不同楼层的同一流水的关联内容进行复制，提高关联效率; 23、软件支持模拟建造功能，能实现添加场地模型进行工况模拟，同时在动画模拟过程中支持添加相机、文字、图片、显隐、颜色、路径等多种动画效果； 24、软件支持导出模拟建造视频，并支持设定分辨率。" 25、提供内置在project的BIM5D插件，支持导入project进度计划至生产管理系统网页端，实现数据同步编辑； 26、支持数字例会功能，在网页端实现生产信息投屏共享，支持查看项目进展、劳动力统计、生产综合情况，同时支持查看生产任务详情、质量详情、安全详情、材料详情和机械设备详情数据，具备待办事项的编辑功能，支持上传会议文件，一键自动生成会议纪要，提高会议效率； 27、具备总计划、配套任务、期间计划和周计划管理功能，支持录入实际时间，自动计算偏差天数，实现根据总计划添加配套任务节点及节点事项； 28、支持生产首页数据查看，自由设置里程碑节点，同步显示至生产首页数据。" 29、支持质量巡检应用，适用于项目现场日常质量巡检，系统内置各行业常见质量问题库，手机拍照随时记录发现的问题，支持发送整改通知单，将发现的质量问题自动推送给相关责任人，便于实时跟踪整改情况； 30、支持质量问题分析，实现按责任人、分包单位、问题类别三种方式进行数据分类统计分析。" 31、支持在网页端进行危险源辨识，系统内置分部分项工程、作业活动、职业健康等多种风险库，添加至当前项目，并支持设置该风险的责任区域及有效时间； 32、支持对项目风险进行评价计算，支持LECD参数法和直接判定法两种模式评价。LECD方法通过输入四项参数值自动计算风险等级，直接判定法可以根据规范要求进行判断指定，实现项目风险的精准评价； 33、支持隐患排查治理，能够创建整改通知单，查看安全检查台账，支持导出整改单报表信息，支持设置安全隐患库等。" 34、支持分包成本、物资成本、机械成本统计应用，根据实际情况设定统计年月，进行数据录入，便于实时分析； 35、支持BIM量价统计，基于模型快速提取所选构件工程量、清单工程量、综合单价及合价信息，便于快速分析。 36、软件配套建筑专业的移动教学云服务平台，支持手机APP以及PC端访问，区分教师端和学生端，教师端辅助教师教学及管理，学生端辅助学生移动学习。（需提供现场演示） 37、配套平台提供多门建筑理论课程和实训课程供用户在线使用，累计知识点视频不少于1000个，视频时长不少于20000分钟。 （需提供现场演示） 38、配套平台结合混合式教学、翻转课堂，移动教学等现代教学理念，支持教师开展各类教学活动，包括发布任务、签到、测试；支持学生完成教学任务，包括提问、限时测试、上课考勤等 | 广联达、福州启思泰、福州荣涛 | 1 | 套 | 20 | 20 | 市场询价 |
| 2 | 结构设计软件 | 1.软件满足1+X装配式建筑构件制作和安装职业技能等级证书考点建设要求，≥40节点； 2.软件提供国产自主研发的三维图形建模软件，采用先进的图形界面，可以完成结构建模、分析、设计及施工图等工作；建模时支持标准层合并功能；并支持将标准层构件导入空间结构建模； 3.软件提供多、高层建筑结构空间有限元计算分析与设计，适合剪力墙、筒体结构、框架、框剪和混合结构等结构形式，且组合构件支持《钢骨规程》YB9082-2006；计算结果可以支持不同软件间的文本图形对比； 4.软件支持2010系列新规范，通用规范的计算，在连续完成活、恒、地震作用、风以及吊车、人防、温度等效应计算的基础上，提供自动完成荷载效应组合；软件支持设置徐变折减系数，防屈曲钢板墙，刚度系数，面外设计。 5.软件提供抗震规范、建筑隔震设计标准等规范规定的方法进行结构的减震和隔震计算； 6.软件布置梁构件时，可以布置L形、T形梁、不对称十字工劲、U形钢混凝土组合，软件还支持自定义截面；并且有梁、板加腋功能，并支持板加腋的查询功能。 7.导入截面功能支持导入石化设备、梁加腋截面及荷载信息；支持筒仓、水池荷载以及导入自定义工况，其中筒仓设计支持参数化漏斗建模；支持竖向框排架、变电构架及温室结构等结构体系； 8.支持楼梯建模并参与整体计算，且在布置楼梯时在层间及层高位置生成平台板及梯柱。 9. 软件将所有模型信息集合成为轴侧简图，方便查看，方便定位节点、各构件ID,输出各分塔示意，方便查看多塔划分是否合理； 10.软件支持弹性地震作用分析支持反应谱法独立求解、局部模型独立求解，竖向地震底线值；计算完成后提供等值线菜单支持查看弹性板、墙的有限元内力配筋等结果；支持柱“N-M曲线”查看； 11.软件提供自动集成方式进行砌体计算功能，包括对底层框架的三维结构计算、墙梁的计算、砌体的各种计算验算、砌体中混凝土梁和柱的内力配筋计算等，该功能均可在一次操作中计算完成； 12.软件提供钢筋混凝土结构设计功能，包括楼板、梁、柱、剪力墙、楼梯、基础的结构施工图辅助设计和自动选配钢筋功能等； 13.软件对于梁施工图支持导入用户钢筋库，导入后可以根据用户自定义的选筋库进行选筋；为了尊重用户的劳动成果在模型修改的情况下只重新设计修改过的部分，同时提供钢筋及规范校审功能，方便用户及时发现已有设计与新修改部分冲突的问题 ； 14.软件可以绘制局部区域的施工图，如夹层或非塔楼范围地下室的绘图；并对连梁支持“对角斜筋”计算及配筋方式； 15.软件提供条基、弹性地基梁、桩基承台、独基、筏板、桩筏等类型的基础建模与设计，并采用有限元计算分析功能，可自动完成内力、配筋、冲切、抗剪、局部承压计算以及基础沉降计算； 16.软件提供计算结果，包括荷载显示、覆土重、基床系数与桩刚度、基础自重、承载力、基底压力与桩反力、内力、配筋、沉降等； | 广联达、福州启思泰、福州荣涛 | 1 | 套 | 20 | 20 | 市场询价 |
| 3 | 装配式深化设计软件 | 1.软件满足1+X装配式建筑构件制作和安装职业技能等级证书考点建设要求，≥40节点； 2.拥有自主知识产权的国产平台；支持真三维建模，需要能对接上部结构设计，读取设计计算结果，保障钢筋数据有依据。 3.能够和常用结构设计类软件互转，便于设计计算分析，一模多用、多算进行复核。 4.将预制构件建模嵌入到普通结构的建模中，可直接将现浇梁、柱、墙及填充墙指定预制构件属性，实现预制构件及普通构件的一次性设计。 5.能够进行钢筋混凝土预制叠合板（包括PK预应力叠合板）、预制柱、预制梁、预制剪力墙、预制楼梯和预制阳台等类型预制构件的指定、设计及计算； 6.提供便捷的线盒预埋件布置和导入，支持手工录入、导入DWG等多种方式； 7.能够绘制预制构件施工图，包括预制构件布置图及预制构件大样详图； 8.能够进行预制梁端、预制柱底截面抗剪验算，预制墙吊装验算以及叠合板吊装、脱模验算； 9.提供各种类型预制构件的预制装配率统计表； 10.能够显示预制构件三维钢筋，并进行钢筋碰撞检查； 11.提供预制构件库，参数化修改预制构件绘图参数，能让用户建立、修改和保存已有参数； 12.可直接接力结构模型进行结构计算； 13.软件有单独有叠合板模块，且有详图库和叠合板统计表等实用功能； 14.软件有多种预制剪力墙以及内隔墙拆分方案，包括常用的双皮墙； 15.有梁、柱、墙、板的三维显示编辑功能。 16.支持针对现浇竖向构件地震内力1.1倍的放大调整计算。 | 广联达、福州启思泰、福州荣涛 | 1 | 套 | 20 | 20 | 市场询价 |
| 合计（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项批准经费（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1．若软件有特殊要求需与仪器设备一起招标，放入仪器设备清单。

2．参数2页或以上需加盖骑缝章。

三、其他要求

（八）售后及培训等其他要求。

实验实训建设项目购置计划清单(家具)

项目名称 ：                                              系部（公章）

项目负责人(签字)：               电话：                   系部负责人（签字）：                       日期：

| 序号 | 仪器名称 （软件） | 技术参数及功能要求 | 参考品牌 （至少3家） | 数量 | 单位 | 预算单价 （万元） | 预算金额 （万元） | 预算依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 其他服务要求 | 质保要求： |  |  |  |  |  |  |
| 合计（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项批准经费（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：参数2页或以上需加盖骑缝章

实验实训建设项目购置计划清单(环境改造)

实验实训室名称：                               项目名称                                          日期：

项目负责人(签字)：           电话：             系部（公章）：            系部负责人（签字）：

| 序号 | 仪器名称 （软件） | 技术参数及功能要求 | 参考品牌 （至少3家） | 数量 | 单位 | 预算单价 （万元） | 预算金额 （万元） | 预算依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 装修 | 1、天棚 吊顶样式：石膏板走边+铝方通吊顶 需出具详细效果图和施工图，然后具体样式跟学校沟通经过学校同意后进行装 修 （1）天棚吊筋：脚手架，膨胀螺栓固定，8mm钢筋吊装 （2）轻钢龙骨：主龙骨间距800mm，不上人龙骨圈棚，棚顶造型：细木工，木龙骨打底做造型，外敷石膏板绷带、石膏、填缝：石膏填充空洞，绷带牛皮纸填缝，钉眼补抹 （3）刮腻子两遍：粘贴阴阳角，两遍腻子 （4）打磨：粗细两种砂纸打磨两遍240目、360目 （5）乳胶漆两遍：环保净味乳胶漆滚刷两遍 （6）棚面喷黑漆：专用黑色底漆，大功率气泵喷枪喷涂 （7）造型灯带：木龙骨阻燃板做造型，石膏板做面，led灯带安装，12mm厚阻燃板防火等级B1 （8）9mm厚石膏板泰山系列，配件做防锈防腐，220v5w/mLed灯带色温6000k； （9）筒灯：led筒灯，Ø9cm内嵌式led筒灯，220v13w色温6000k 2、文化展览 （1）入口处实训室水晶字logo； 根据专业需要，进行风格、内容展板设计。总体要求： 制作牌要求方正、平整，切口不得有毛边、缺角等缺陷； 安装上墙要求整洁、横平竖直、牢固不松动。 （2）室内文化墙 制作分两部分：智慧工地内容简介、学院简介 智慧工地简介文化墙：尺寸约8米×2.9米 整体木龙骨木工板做造型，外镶是石膏板，镜面腻子二次处理，刷立邦室内环保漆。内容以亚克力UV打印体现。 学院简介文化墙：尺寸：6.4米×2.9米 整体木龙骨木工板做造型，外镶是石膏板，镜面腻子二次处理，刷立邦室内环保漆。内容以亚克力UV打印体现。 （3）要求 整体美观，与楼层外部环境协调； 需出具详细效果图和施工图，然后具体样式跟学校沟通经过学校同意后进行装修 | 广联达、福州启思泰、福州荣涛 | 400 | 平 | 25 | 25 | 市场询价 |
| 6 | 其他服务要求 | 质保要求： |  |  |  |  |  |  |
| 合计（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项批准经费（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1．执行工程招投标相关要求。

2．参数2页或以上需加盖骑缝章。