- 实验实训建设项目购置计划清单(仪器设备)

项目名称 ：  伺服油压机                           系部（公章）

项目负责人(签字)：               电话：                   系部负责人（签字）：                       日期：

- 商务要求（应当完整、明确，包括以下内容）

| 1 | 数量指标 | 采购伺服油压机1台，年度内组织检查工作2次以上 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 质量指标 | 采购质量合格率100%，设备使用率90% |  |
| 3 | 成本指标 | 26万 |  |
| 3 | 社会效益指标 | 利用率90%以上，对外相关的培训 |  |
| 验收时是否需要供应商提供样品 |  | 是□ | 否☑ |
| 验收时是否需供应商提供必要的其他设备 |  | 是□ | 否☑ |
| 除现场验收外，是□ 否☑ 需提供第三方检测报告 （如选择否，此栏右侧无需填写） |  | 对于检测机构的要求： |  |
|  |  | 检测指标1： |  |
|  |  | 检测指标2： |  |
|  |  | …… |  |

二、技术要求

（七）采购标的的参考品牌、数量、单价、预算依据；

| 序号 | 仪器名称 （软件） | 技术参数及功能要求 | 参考品牌 （至少3家） | 数量 | 单位 | 预算单价 （万元） | 预算金额 （万元） | 预算依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 伺服油压机 | - 主缸公称力（Ton）：500 - 最大系统压力（Mpa）：25 - 主缸最大行程（mm）：150 - 工作台面距地面高度（mm）：1180 - 顶出缸公称力（Ton）：5 - 顶出缸最大行程（mm）：15 - 开口高度（mm）：450 - 主缸速度 - 快上（mm/s）：100 - 工进（mm/s）：1～5 - 回程（mm/s）：100 - 工作台有效面积（mm）：左右：710；前后：640 - 主缸压制位移重复精度（mm）±0.1mm - 主缸压制压力重复精度（%）：±2 - 伺服电机功率（KW）：16 - 控制系统 - 触摸屏尺寸（”）：7 - 显示生产加工信息：生产计数（个）、生产周期（S）、压力输出（Bar）、流量输出（%）、主缸压力（Bar）、主缸位置（mm）、多次压制（次） - 显示设备状态：动作、操作、报警 - 显示设备参数（快速、工进、回程三状态）：到达位置（mm）、压力（Bar）、流量%、发讯压力（Bar）、保压时间（s） - 操作方式：手动、半自动 - 其他所需关键配置含：光电保护器、电子尺、气动安全门（防弹玻璃） - 设备尺寸（mm）：1520*1420*2080 - 设备重量（Kg）：5500 - 油压机云平台维保 ★平台基于SAAS结构，具有统一的登陆端口，并可为用户设置独立网络地址的云空间，可根据用户需求进行实训室、车间划分、设备管理，编辑图片、文字、音频等介绍内容；提供设备的采购信息、质保日期、近期保养记录；提供设备原厂出具的保修卡、说明书、验收单等电子文件；可向设备供应商直接进行在线保修；预留在线监控端口，可远程云端实时监控操作者操作过程及设备运行状况。 - 机身、移动梁经过退火处理后，采用大型加工中心一次性加工完成。 主缸体与活塞均采用35号钢整体锻造。 | 大同/鑫勒川/ 一辉 | 1 | 台 | 26 | 26 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（万元） |  |  |  |  |  |  | 26 |  |
| 立项批准经费（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1．通用设备：不定品牌，但要注明详细的配置。通用设备指电脑、空调、投影仪等。

2．技术参数不能标注特殊符号。

3．参数2页或以上需加盖骑缝章。

三、其他要求

（八）售后及培训等其他要求。

售后保修一年，实训项目技术人员入校培训。