智能控制实训室设备采购项目

一、项目概况

进一步提高人才培养质量做好教学工作，立足长远，以实体为依托，打造服务教学、融合校企合作，满足技术服务、技能竞赛基地为一体的实习实训基地。同时，通过项目建设推动实训基地的建设发展，促进职业教育实训基地的建设与完善。

二、实训设备采购的必要性

为了加强与行业企业技术要求、工艺流程、管理规范、设备水平同步的实训装备建设，达到教育部发布的专业仪器设备装备规范。推进校企共建的示范性实训基地建设，通过校企合作、引企入校等方式，校企共建兼具生产、教学和研发功能的实训基地，依托重点专业（群）共建创新创业教育实践平台、产品开发机构等，切实增强职业院校技术技能积累能力和学生就业创业能力。

- 罗列新设备对应课程及实训项目

| 设备 | 对应课程 | 实训项目 |
| --- | --- | --- |
| 智能桌面机器人（Magician pro） | 课程：智能控制原理、机器人技术基础、机器人感知技术、机器学习、人工智能、Python程序设计基础、机器人操作系统、机器人操作系统、机器人系统设计、人机交互技术、机器人创新实验、毕业设计、课程设计等 | 科研： 机器人运动轨迹规划 科研：图像处理算法研究、视觉驱动的机器人运动控制 |
| 人工智能技术教学套装 | 课程：自然语言识别、机器学习、机器视觉技术基础。 |  |
| 视觉套件 | 课程：机器视觉系统认知、图像采集方法、Python基础、计算机视觉、数字图像处理 | 科研：图像处理算法研究、视觉驱动的机器人运动控制 |

附件2：实训设备采购项目购置清单预算

| 序号 | 设备名称 | 规格、型号（主要技术参数） | 数量 | 单价 （元） | 单价来源 | 金额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能桌面机器人 | 参数规格： 产品名称DOBOT Magician pro 产品型号DT－MG－Ｐ４Ｒ０７－０１Ｉ 机器轴数：４ 最大负载：７５０ g 工作范围：４４０mm 重复定位精度：＋—０.０５ mm 电源电压：100 -240 V， 50/60 Hz 额定电源：４８V 电源输入：12 V / 7 A DC 通信方式：TCP／ＩＰ，ＭＯｄｂｕｓ TCP 额定功率：２４０W Max 环境温度：-10℃-60℃ 安装方式：台面安装 本体重量８KG 底座尺寸：１９０ｍｍ＊１９０ｍｍ 运动范围 轴1底座：-１６0° ~ + １６0° 轴2大臂：－２５° ~ +85° 轴3小臂：-２５° ~ +１０5° 轴4旋转：-３６0° ~ +３６0° 最大速度：（７50g负载） 轴1底座：3０0°/s 轴2大臂：3０0°/s 轴3小臂：3０0°/s 轴4旋转：３０0°/s 应用程序 软件：DobotStudio、DOBOT Blockly（图形化编程） SDK：提供Dobot通信协议与Dobot函数库 扩展接口 I/O：10路可配置为模拟信号输入或者PWM输出 电源输出：4路可控12V电源输出 运动控制：2路步进电机驱动接口 物理特性： 净重（机器人与控制器）：3.4 Kg 底座尺寸：158 mm * 158 mm 材料：6061铝合金，ABS 工程塑料 控制器：Dobot 集成控制器 机器人安装：桌面 包装规格 （长* 宽 * 高）：380 * 385 * 480 mm 传送带（选配）：配备距离测量传感器和颜色识别传感器单元 运行负载：500g 有效运载长度：600mm 最大速度：120mm/s 最大加速度：1200mm/s2 尺寸：700mm*215mm*60mm 重量：4.2kg 距离传感器 距离测量范围：20~150mm 信号：模拟量输出 颜色识别传感器 检测对象：可检测不发光物体颜色 光源：白色LED，亮灭可控 导轨（选配）：运行负载：5kg 有效行程：1000mm 最大速度：150mm/s 最大加速度：150mm/s2 重复定位精度：0.01mm 绝对定位精度：0.25mm 尺寸：1320 * 120 * 55mm 重量：4.7kg | 25台 | 20000 | 询价 | 500000 |  |
| 2 | 人工智能技术教学套装 | 摄像头模块;分辨率：1080p 帧率：30fps 视场角：90° 变焦：4倍数码变焦 编码：H.264可分级编码 麦克风模块;实时逻辑核心：16个 内置闪存：2MB 内部单周期SRAM：512KB 内部OTP：16KB DFU模式：支持 麦克风阵列信噪比：61dB 麦克风阵列灵敏度：-26dB FS 麦克风阵列输出：PDM 音频输出：板载3.5mm Aux 音频信号：24bit 或 16bit 16kHz立体声输出 尺寸：直径70mm 电源：Micro USB或扩展接头5V；190mA 场景道具包;垃圾分类道具包 * 1 礼物分发道具包 * 1 服务机器人道具包 * 1 相机支架 * 1 光源 * 1 其它配件 * 1 人工智能边缘处理器;架构：CPU+NPU 芯片：AI芯片，支持16路1080P，30fps视频分析 视频编解码：支持H.264、H.265等多种规格的视频编解码 实时推理：支持工业级、行业级复杂AI算法的实时推理 开发环境：支持云端开发、模型开发、模型训练，提供模型部署工具 摄像头：自带720P摄像头，方便人脸识别应用 麦克风：自带双阵列麦克风 接口：Wifi、HDMI、USB3.0 * 2、千兆网口、音频输出 存储扩展：Micro SD卡槽 尺寸（WHD）：55.5 * 110 * 155mm | 25套 | 9000 | 询价 | 225000 |  |
| 3 | 视觉套件 | 相机： 有效像素：500万 传感器型号：AR0521 色彩：彩色 像元尺寸：2.2 * 2.2um 帧率/分辨率：31 @2592 *1944 滤光片：650nm 信噪比：>40dB 动态范围：>60dB 快门类型：卷帘曝光 曝光时间：Bayer格式：16μs~1sec；其他格式：28μs~1sec 曝光控制：自动/手动 数据接口：USB3.0 数据格式：Mono 8/10/12，Bayer GR 8/10/10p/12/12p，YUV422_YUYV_Packed，YUV422_Packed，RGB8 镜头接口：C-Mount 外观尺寸：29 * 29 * 30mm 重量：56g 镜头： 焦距：12mm 像面最大尺寸：1/1.8”（φ9mm） 光圈：F2.8~F16 视角（DHV）：1/1.8”：41.2°，34.4°，23.4° 光学畸变：-0.38% 法兰后焦：17.526mm 最近摄距：0.06m 滤镜螺纹：M27 * 0.5 大小：φ29 * 35.36mm 光源： 发光颜色：白色 LED数量：48颗发光二极管 照度：40000 lux 波长：455~457.5nm 工作距离：35-110mm 尺寸规格：内径40mm，外径70mm，高度25mm 灯镜筒外径：Maxφ39mm 重量：0.48kg 数据处理： I3 10110u 4G/ITB/无光驱/集显/W10黑 21.5寸 系统软件： 功能包括：有无/正反检测、颜色/位置判断、定位、2D尺寸测量、ID识别、字符识别等； 提供定位功能：13个，包括快速特征匹配、高精度特征匹配、圆查找、Blob分析、卡尺工具、边缘查找、边缘交点、平行线查找等； 提供测量工具：12个，包括线圆测量、线线测量、圆拟合、直线拟合、像素统计、直方图工具等； 标定工具：6个，包括标定板标定、N点标定、畸变标定等 对位工具：4个，包括相机映射、点集对位等 图像处理工具：14个，包括图像组合、形态学处理、图像滤波、图像增强、清晰度评估、仿射变换、圆环展开等； 逻辑工具：12个，包括条件检测、格式化、字符比较、点集、耗时统计等； 识别工具：4个，包括条码识别、二维码识别等； 支持Modbus通信、PLC通信、IO通信等； 运行界面可编辑 | 25套 | 20000 | 询价 | 500000 |  |
| 4 | 实训桌 | 尺寸：140*70*76cm(1-2cm误差） 材质：橡胶木+实木 选用优质的板材，承受力强，结构稳定。台面耐磨，防刮，防水，防潮，容易清理。 | 25套 | 1000 | 询价 | 25000 |  |
|  |  |  |  |  | 合计 | 125万 |  |

## 产品技术参数

| 序号 | 名称 | 参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 魔术师－工业 Magician pro | 参数规格： 产品名称DOBOT Magician pro 产品型号DT－MG－Ｐ４Ｒ０７－０１Ｉ 机器轴数：４ 最大负载：７５０ g 工作范围：４４０mm 重复定位精度：＋—０.０５ mm 电源电压：100 -240 V， 50/60 Hz 额定电源：４８V 电源输入：12 V / 7 A DC 通信方式：TCP／ＩＰ，ＭＯｄｂｕｓ TCP 额定功率：２４０W Max 环境温度：-10℃-60℃ 安装方式：台面安装 本体重量８KG 底座尺寸：１９０ｍｍ＊１９０ｍｍ 运动范围 轴1底座：-１６0° ~ + １６0° 轴2大臂：－２５° ~ +85° 轴3小臂：-２５° ~ +１０5° 轴4旋转：-３６0° ~ +３６0° 最大速度：（７50g负载） 轴1底座：3０0°/s 轴2大臂：3０0°/s 轴3小臂：3０0°/s 轴4旋转：３０0°/s 应用程序 软件：DobotStudio、DOBOT Blockly（图形化编程） SDK：提供Dobot通信协议与Dobot函数库 扩展接口 I/O：10路可配置为模拟信号输入或者PWM输出 电源输出：4路可控12V电源输出 运动控制：2路步进电机驱动接口 物理特性： 净重（机器人与控制器）：3.4 Kg 底座尺寸：158 mm * 158 mm 材料：6061铝合金，ABS 工程塑料 控制器：Dobot 集成控制器 机器人安装：桌面 包装规格 （长* 宽 * 高）：380 * 385 * 480 mm |  |  |

| 序号 | 名称 | 参数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摄像头模块 | 分辨率：1080p 帧率：30fps 视场角：90° 变焦：4倍数码变焦 编码：H.264可分级编码 |  |
| 2 | 麦克风模块 | 实时逻辑核心：16个 内置闪存：2MB 内部单周期SRAM：512KB 内部OTP：16KB DFU模式：支持 麦克风阵列信噪比：61dB 麦克风阵列灵敏度：-26dB FS 麦克风阵列输出：PDM 音频输出：板载3.5mm Aux 音频信号：24bit 或 16bit 16kHz立体声输出 尺寸：直径70mm 电源：Micro USB或扩展接头5V；190mA |  |
| 3 | 场景道具包 | 垃圾分类道具包 * 1 礼物分发道具包 * 1 服务机器人道具包 * 1 相机支架 * 1 光源 * 1 其它配件 * 1 |  |
| 4 | 人工智能边缘处理器 | 架构：CPU+NPU 芯片：AI芯片，支持16路1080P，30fps视频分析 视频编解码：支持H.264、H.265等多种规格的视频编解码 实时推理：支持工业级、行业级复杂AI算法的实时推理 开发环境：支持云端开发、模型开发、模型训练，提供模型部署工具 摄像头：自带720P摄像头，方便人脸识别应用 麦克风：自带双阵列麦克风 接口：Wifi、HDMI、USB3.0 * 2、千兆网口、音频输出 存储扩展：Micro SD卡槽 尺寸（WHD）：55.5 * 110 * 155mm |  |
| 序号 | 参数 |  |  |
| 1 | 相机： 有效像素：500万 传感器型号：AR0521 色彩：彩色 像元尺寸：2.2 * 2.2um 帧率/分辨率：31 @2592 *1944 滤光片：650nm 信噪比：>40dB 动态范围：>60dB 快门类型：卷帘曝光 曝光时间：Bayer格式：16μs~1sec；其他格式：28μs~1sec 曝光控制：自动/手动 数据接口：USB3.0 数据格式：Mono 8/10/12，Bayer GR 8/10/10p/12/12p，YUV422_YUYV_Packed，YUV422_Packed，RGB8 镜头接口：C-Mount 外观尺寸：29 * 29 * 30mm 重量：56g 镜头： 焦距：12mm 像面最大尺寸：1/1.8”（φ9mm） 光圈：F2.8~F16 视角（DHV）：1/1.8”：41.2°，34.4°，23.4° 光学畸变：-0.38% 法兰后焦：17.526mm 最近摄距：0.06m 滤镜螺纹：M27 * 0.5 大小：φ29 * 35.36mm 光源： 发光颜色：白色 LED数量：48颗发光二极管 照度：40000 lux 波长：455~457.5nm 工作距离：35-110mm 尺寸规格：内径40mm，外径70mm，高度25mm 灯镜筒外径：Maxφ39mm 重量：0.48kg 系统软件： 功能包括：有无/正反检测、颜色/位置判断、定位、2D尺寸测量、ID识别、字符识别等； 提供定位功能：13个，包括快速特征匹配、高精度特征匹配、圆查找、Blob分析、卡尺工具、边缘查找、边缘交点、平行线查找等； 提供测量工具：12个，包括线圆测量、线线测量、圆拟合、直线拟合、像素统计、直方图工具等； 标定工具：6个，包括标定板标定、N点标定、畸变标定等 对位工具：4个，包括相机映射、点集对位等 图像处理工具：14个，包括图像组合、形态学处理、图像滤波、图像增强、清晰度评估、仿射变换、圆环展开等； 逻辑工具：12个，包括条件检测、格式化、字符比较、点集、耗时统计等； 识别工具：4个，包括条码识别、二维码识别等； 支持Modbus通信、PLC通信、IO通信等； 运行界面可编辑 |  |  |