信息处理实训室设备采购项目

一、项目概况

电子工程系现有电气自动化技术、电子信息工程技术、工业机器人技术和智能医疗装备技术四个专业。实训设备主要采购RFID开发平台等设备，用于电子信息工程技术和智能医疗装备技术专业的课程实践教学。

二、实训设备采购的必要性和可行性

电子工程系现有学生数700多人，而且数量逐年增加。目前电子信息工程技术和智能医疗装备技术专业的RFID应用技术和无线传感网络课程涉及到RFID实训设备缺乏，采购设备是必要的。

新增采购的RFID实训设备所能开展的实训项目能够满足这两门课程的实践教学及毕业设计。设备具有智能化和网络化特点，与其它同类实训设备相比，有一定的先进性。

三、建设目标及建设内容

通过采购RFID开发平台实训设备，建设信息处理实训室。使其具备集课程实训教学、毕业设计、竞赛训练多功能于一体的实训室。

信息处理实训室设备采购项目购置清单预算

| 序号 | 设备名称 | 规格、型号（主要技术参数） | 数量 | 单价 （元） | 单价来源 | 金额 （元） | 存放位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RFID开发平台 | 1.平台总体要求。 1）基础平台 (1)由平台基座和网孔面板组成，网孔面板可插入基板，可分离遮盖基座，防止尘土落入基座氧化金属接口。 (2)▲为保证教学方便及降低设备损耗，要求平台与模块之间采用磁性吸合方式，弹簧顶针供电及数据传输，不接受额外接线传输，不接受螺丝或针角的固定及供电方式（提供实物照片） (3)要求至少具备8个通用插槽，每个单元有独立的过流保护功能，其中一个损坏不影响其他Slot。 (4)要求平台具备与PC端之间进行RS232、RS485通信的DB9标准接口； (5)模块之间支持RS485通信；模块与PC软件端RS232、RS485通信； (6)要求平台具备LED指示的通信模式选择开关及电源通断开关； (7)要求平台预留DC12V、5V、3.3V等电源接口； (8)要求支持单个模块学习、多个模块并行学习及场景应用开发学习； (9)要求具有测试仪表，能对传感器关键电路做电平及通信数据测试。 (10)要求平台上所有模块支持两种固件烧录模式：ISP在线烧录，JTAG口烧录。 (11)平台支持一线双控，一线烧录及监听。 (12)▲上位机软件及模块能够智能识别平台选择的工作方式：手动模式或自动模式（提供演示视频） (13)▲平台支持模块与模块，模块与PC之间自由的点对点、广播等总线接口通信(提供演示视频） (14)平台需符合人体工学设计，平台尺寸不小于360*460mm；保证教学实验的宽松，方便。 (15)平台支持通信模式切换旋钮，一键切换RS232和RS485通信。 （16）上位机综合应用软件 采用客户端模式，通过串口与实训台设备通信，支持物联网基础教学实验，可查看关键代码、电路原理图、实验内容； 教学资源模块化，每个资源模块均以文件夹形式保存，可自动加载调用，灵活配置。 ★具备行人监测算法，可以使用矩形框锁定视频序列跟踪目标，并显示分布的粒子，提供HSV颜色直方图的计算公式、初始粒子集的向量说明、粒子传播的一阶自回归模型、粒子权值更新和重采样的说明、以及目标模型更新的方法；要求提供粒子滤波的关键代码与注释；要求提供至少6张序列图。 ▲内嵌示波器，能对传感器关键电路做电平及通信信号进行测量，提供实物照片。 2.主要技术参数及要求 识别技术与应用系列 要求包含1个125K低频模块、1个13.56M高频模块、1个900M超高频模块、1个2.4G有源模块、1个智能条码识别模块、1个指纹识别模块。 至少包含EM4100卡、14443A卡、15693卡、GEN.2标签、2.4G有源标签模块。 要求阅读器与卡的交互数据均通过RS485接口上传PC上位机显示，并且支持应用场景的联动控制，可以通过示波器探头测量相关识别通信数据。 可以与控制类传感器模块配合，结合上位机识别技术应用程序，实现各频段RFID工作原理的教学、实验，以及行业应用实训。 （1）125K低频模块 工作频率：125KHZ，自带时钟确保频率误差小于1%； 读写距离：0-100mm； 工作电压：DC2.7V~5.5V。 工作电流：2.7V典型工作电压下小于30mA； 支持卡片类型：TEMIC E5557、EM4305 可读写系列（适用三表、售饭等计费应用）、EM4100 ID只读及兼容系列（适用门禁、巡更、取电、设备识别等只读应用）。 （2）13.56M高频模块 ISO14443A部分：可读写标签支持ISO14443A TypeA，最大读写距离为100mm； ISO15693部分：采用32位ARM控制器，板载一体化天线，可模拟手持机工作模式，可与其它模块结合使用，功能强大，无需硬件插拔或跳线，即可连接板载任意RFID模块；带有信号探测针，通过示波器能提取、展现出RFID系统中整个的射频信号，包括：编码信号、载波信号、调制信号、调制载波信号、功率放大信号、电子标签返回的信号等；最大读写距离为：30cm。 工作电压：DC5V。 （3）900M超高频模块 工作模式：跳频工作、定频工作或软件可调； 功率可调范围：0dBm～27dBm 可调 天线：外接陶瓷天线 通信口：TTL串口 通信速率：Up to 57,600bps 可读标签协议：EPC C1 Co Gen2, ISO-18000-6C 读取距离：15cm~1m（与天线有关） 电源：+5V DC, less than 1Amps 工作温度：-20℃~+65℃ 存储温度：-35℃~+85℃ （4）2.4G有源模块 工作频段：2.400GHz ～2.525GHz ISM波段 频道数：125 调制方式：GFSK 识别方式：全方向识别 发射功率：-18dBm~0dBm可调 天线：外置天线 加密方式：非加密和加密可选 FLASH存储器：1K字节 读卡距离：0～100m可调（与有源电子标签的设置有关） 读卡方式：有源卡主动发送数据，读卡器接收数据 电源：DC5V(≧100mA) 通信方式：UART 通信速率：最大2Mpbs （5）智能条码识别模块 可以实现一维码、二维码QR码内容识读。 参数设置：扫QR码参数设置或主机命令参数设置 触发方式：手动（一次触发、按键保持、开关持续、持续识读），自动感应，命令触发； 识读分辨率：640*480 识读距离QR：5cm~22cm 工作电压：DC3.3V~5V （6）智能指纹识别模块 可以实现指纹录入、指纹搜索、指纹比对等功能。 存储容量：150枚； 通信接口：UART TTL电平 工作电压：DC4.2V~6.0V （7）教学资源 提供实验例程，实验指导书，上位机软件及开发调试工具,实验例程不少于30个。 1、低频串口测试及射频开关实验 2、低频卡读卡实验 3、低频卡初始化实验 4、低频卡地址空间常规读写操作实验 5、低频卡地址空间加密读写操作实验 6、低频卡新卡制作实验 7、低频卡门禁系统综合实验 8、高频串口测试 9、天线开关及协议设置实验 10、高频14443A卡激活与休眠实验 11、高频14443A卡密钥验证及读写操作实验 12、高频15693卡读卡实验 13、高频15693卡选中及读写块操作实验 14、高频15693卡选中及写AFI及DSFID操作实验 15、高频14443A卡停车收费综合应用实验 16、超高频串口测试及获取阅读器模块信息实验 17、超高频阅读器频率 18、功率参数实验 19、超高频电子标签轮询操作实验 20、超高频电子标签锁定与解锁实验 21、超高频电子标签数据存储区读写实验 22、超高频电子标签ETC综合实验 23、2.4G有源阅读器参数实验 24、2.4G有源标签参数实验 25、2.4G有源标签存储区读写实验 26、2.4G有源标签控制实验 27、条码设备串口连接测试实验 28、条码识读参数实验 29、条码识读选择实验 30、条码识读付费综合实验 31、指纹录入 32、删除实验 33、指纹搜索验证实验 34、指纹智能锁综合应用实验 ★要求提供在线课程资源平台，要求RFID实验视频不少于30个，支持国际数码与嵌入式技术认证机构物联网证书培训体系，并且有国际数码与嵌入式技术认证机构官方授 权证 书，提供授权书复印件加盖公章。（原件备查） 三角形是加分项，五角星是必须满足项 | 21 | 2.7万 | 经销商询价、网络查询 | 56.7万 | 机电楼南401 |
|  |  |  |  |  | 合计 | 56.7万 |  |