智能创意生产实训室设备采购项目

一、项目概况

电子工程系现有电气自动化技术、电子信息工程技术、工业机器人技术和智能医疗装备技术四个专业。实训设备主要采购智能创意生产教学工作站等设备，用于工业机器人技术和电气自动化技术专业的课程实践教学。

二、实训设备采购的必要性和可行性

电子工程系现有学生数700多人，而且数量逐年增加。目前小型化的创意生产工作站等实训设备非常缺乏，采购该设备是必要的。

新增采购的实训设备所能开展的实训项目能够满足电气自动化、工业机器人、专业ABB离线编程技术、工业机器人技术基础、工业机器人编程技术等课程的实践教学及毕业设计。设备具有智能化特点与其它同类实训设备相比，有一定的先进性。

三、建设目标及建设内容

通过采购智能创意生产教学工作站实训设备，建设智能创意生产实训室。使其具备集课程实训教学、毕业设计、创意生产及企业岗位氛围等多功能于一体的现代化实训室。

智能创意生产实训室设备采购项目购置清单预算

| 序号 | 设备名称 | 规格、型号（主要技术参数） | 数量 | 单价 （元） | 单价来源 | 金额 （元） | 存放位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能创意生产教学工作站 | 一）、工业机器人 1)工作范围：≥580mm； 2)有效荷重：0～3kg； 3)重复定位精度：≤0.01mm； 4)轴1运动范围：+165°~-165°，速度：≤250°/s； 5)轴2运动范围：+110°~-110°，速度：≤250°/s； 6)轴3运动范围：+70°~-90°，速度：≤250°/s； 7)轴4运动范围：+160°~-160°，速度：≤320°/s ； 8)轴5运动范围：+120°~-120°，速度：≤320°/s； 9)轴6运动范围；+400°~-400°，速度：≤420°/s； 10)机器人底座尺寸≤180×180mm； 11)机器人高度≥700mm； 12)机器人重量≥25kg； 13)集成信号源手腕≥10路信号； 14)集成气源手腕≥4路空气； 15)防护等级≥IP30。 二）、码垛单元 1）码垛抓手1套； 2）原料栈板工装1个，尺寸≥150*150mm； 3）码垛栈板工装1个，尺寸≥300*200mm； 三）、模拟仿真软件 1）可根据实际机器人型号进行软件内机器人选型； 2）可导入仿真数模； 3）实现机器人程序创建； 4）可实现仿真程序的运行； 5）可实现仿真程序的录像； 四）、快速定位编程软件 快速定位编程软件，具备如下功能： 编程功能： 1）实现对搬运零件的快速编程，可读取零件图纸，编程后可驱动机器人完成零件抓取、定位拍照，并根据零件的特点可选择堆垛形式，实现零件定位全自动化工作。 2)可根据零件图号，自定义命名系统作业文件，便于文件查看管理； 3)软件对机器人夹具抓手有专门的管理策略，可以根据不同零件大小创建夹具抓手，对已创建夹具夹具库存档，可供调取选用和更改，软件界面可显示夹具图形，操作直观，以实现多种规格尺寸零件件的抓取和定位； 4）软件可生成机器人运行程序，通过配合视觉软件，实现零件自动校正角度与位置，实现与目标定位位置匹配； 监控功能： （1）实时监控生产进度； （2）实时监控作业状态，及时发现故障和问题； （3）设备运行记录可查询； 五）、视觉系统 1）视野大小：≤120mm*70mm； 精度≤0.15mm/pixel； 2）相机选型：分辨率≥800*600，1/3.6"靶面 3）高清工业镜头； 4)通信方式：以太网； 5)相机电源线：1条； 6)相机千兆网线1条； 7)光源控制器1个。 六）、安全防护 1）透明亚克力板防护； 七）、工控机 1)电源电压：单相220V/230V，50-60Hz； 2)显示器：≥19”TFT； 3)分辨率：≥1920*1080mm； 4)CPU：I3四代以上； 5)内存：DDR3L SODIMM，MAX 8GB ； 6)固态硬盘：≥容量120GB，读取速度500MB/s,写入速度≥500MB/s； 八）、工作台面 1）外形尺寸：≥800(L)*800(B)*750（H)mm； 2）静态负载：≥100KG； 3）材质：工业铝型材/加工件； | 4 | 29万 | 经销商询价、网络查询 | 116万 | 机电楼中XXX |
|  |  |  |  |  | 合计 | 116万 |  |