汽车拆装基础实训室设备采购项目

一、项目概况

进一步提高人才培养质量做好教学工作，立足长远，以实体为依托，打造服务教学、融合校企合作，满足技术服务、技能竞赛基地为一体的实习实训基地。同时，通过项目建设推动实训基地的建设发展，促进职业教育实训基地的建设与完善。

二、实训设备采购的必要性

为紧随国民经济交通运输发展的需求和汽车领域技术技能人才的培养要求，目前学院的实训条件急需提升，为紧紧围绕教学与实际操作相结合的理实结合教学方法， 急需增加实训设备。到2020年，我国汽车保有量达3.4亿，汽车后市场13480亿规模，汽车行业企业从业人员规模将达到1000多万人。汽车行业领域技术技能人才为目前最缺乏的人才，未来五年内人才需求将持续旺盛。

因此，专业发展符合国家大的战略，培养人才是市场急需，是专业发展的目标。智实训室建设可以实现的功能主要有：产业服务、专业教学、科学研究、基础实训、职业竞赛及认证考试等。该项目建设是学院发展和专业发展所必须的。符合国家制造业发展战略发展趋势。

发动机可试验运行，进行起动、加速、减速、故障检测与诊断、故障模拟与排除等工况的实际操作，真实展示汽车电喷汽油发动机的结构与原理及工作过程。

主要承担汽车维修专业的《汽车构造》、《汽车检测与故障诊断》、《汽车发动机机械》等核心课程的实验教学任务。

可完成实训项目如下：1)曲柄连杆机构和配气机构的工作原理和故障诊断；2)燃油供给系统；3)点火系统；4)润滑系统；5)冷却系统；6) 起动系统故障诊断实验及综合性实验；7)电控共轨柴油发动机的工作原理和高压共轨喷油实验；8)内燃机尾气分析实验；9)测量传感器实验；10)	执行器驱动信号实验；11)电气系统实验；12)涡轮增压变速器原理；13)发动机无负载测功综合性实验；

所采购汽车技术检测工具与国赛所要求的设备，一方面为学生参加省级该项比赛打下基础，也可以让汽修专业的学生在汽车的构造、维护保养、故障诊断与维修有一定的了解与实训，同时方便教师在汽车检测与维修方面的技能提升。

- 罗列新设备对应课程及实训项目

| 专业 | 课程 | 实训项目 |
| --- | --- | --- |
| 汽车检测与维修技术 | 《汽车构造》、《汽车检测与故障诊断》、《汽车发动机机械》 | 曲柄连杆机构和配气机构的工作原理和故障诊断 |
|  |  | 燃油供给系统检修 |
|  |  | 点火系统检修 |
|  |  | 润滑系统检修 |
|  |  | 冷却系统检修 |
|  |  | 起动系统故障诊断实验及综合性实验 |
|  |  | 电控共轨柴油发动机的工作原理和高压共轨喷油实验 |
|  |  | 内燃机尾气分析实验 |
|  |  | 测量传感器实验 |
|  |  | 执行器驱动信号实验 |
|  |  | 电气系统实验 |
|  |  | 涡轮增压变速器原理 |
|  |  | 发动机无负载测功综合性实验 |
| 技能竞赛 | 技能竞赛训练加工 | 汽车发动机拆装 |

附件2：实训设备采购项目购置清单预算

| 序号 | 设备名称 | 规格、型号（主要技术参数） | 数量 | 单价 （元） | 单价来源 | 金额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 教学用车 | 名爵2020款180DVVT | 1 | 102800 | 厂家报价 | 102800 |  |
|  | 发动机实训台架1 | G3C，2.0T，涡轮增压，6缸。别克君越 | 1 | 21390 | 厂家报价 | 21390 |  |
|  | 发动机实训台架2 | Y14，2.4T,涡轮增压，6缸。凯迪拉克 | 1 | 30240 | 厂家报价 | 30240 |  |
|  | 发动机实训台架3 | I240，1.8T,涡轮增压，4缸。蒙迪欧 | 1 | 15755 | 厂家报价 | 15755 |  |
|  | 发动机实训台架4 | TEC，1.5T,涡轮增压，4缸。荣威A6 | 1 | 18200 | 厂家报价 | 18200 |  |
|  | 发动机实训台架5 | 211，1.6T,自然吸气，4缸。大众速腾 | 9 | 15880 | 厂家报价 | 142920 |  |
|  | 发动机实训台架6 | 211-DJN，1.4T,4缸涡轮，4缸。大众速腾 | 9 | 21200 | 厂家报价 | 190800 |  |
|  | 发动机翻转台架 | 发动机翻转架 | 18 | 1200 | 厂家报价 | 21800 |  |
|  | 钣金组件103件 | 世达208S | 1 | 5100 | 厂家报价 | 5100 |  |
|  | 103件钣金的工具车 | 与208配套 | 1 | 6100 | 厂家报价 | 6100 |  |
|  | 工具车 | 静态额定承重（kg）100 外尺寸宽(CM)40 | 18 | 1800 | 厂家报价 | 32400 |  |
|  | 维修组件100件套 | 100件套 | 18 | 1958 | 厂家报价 | 35244 |  |
|  | 拆装工具 | 组合套件 | 10 | 10000 | 厂家报价 | 100000 |  |
| 14 | 万用接线盒 （含J965线） | 参数附后 | 1套 | 36800 | 厂家报价 | 36800 |  |
| 15 | 故障诊断仪 | 参数附后 | 1台 | 19800 | 厂家报价 | 19800 |  |
| 16 | 测试用电路连接线、背插探针 | 参数附后 | 2套 | 4800 | 厂家报价 | 9600 |  |
| 17 | 拆装工具 | 参数附后 | 2套 | 11740 | 厂家报价 | 23480 |  |
|  |  |  |  |  | 合计： | 81.2429万 |  |

| 实训室 | 模块 | 配置内容 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发动机拆装基础实训室（扩建） | 实训设备 | 教学用车 | 名爵2020款180DVVT |
|  |  | 发动机实训台架1 | G3C，2.0T，涡轮增压，6缸。别克君越 |
|  |  | 发动机实训台架2 | Y14，2.4T,涡轮增压，6缸。凯迪拉克 |
|  |  | 发动机实训台架3 | I240，1.8T,涡轮增压，4缸。蒙迪欧 |
|  |  | 发动机实训台架4 | TEC，1.5T,涡轮增压，4缸。荣威A6 |
|  |  | 发动机实训台架5 | 211，1.6T,自然吸气，4缸。大众速腾 |
|  |  | 发动机实训台架6 | 211-DJN，1.4T,4缸涡轮，4缸。大众速腾 |
|  |  | 发动机翻转台架 | - 翻转架采用刚性结构，装有增大力矩的减速装置，并且有自锁功能。 - 可手动将固定在台架上的发动机，任意角度翻转，发动机与台架通过螺栓连接，牢固、可靠。台架装有小轮移动，方便、性能可靠，并且有设计合理、美观、实用等特点，可用于发动机拆装及展示。 |
|  | 配套工具 | 钣金组件103件 | 世达208S |
|  |  | 103件飯金的工具车 | 与208配套 |
|  |  | 工具车 | 静态额定承重（kg）100 外尺寸宽(CM)40 动态额定承重（kg）50 贯穿式横梁设计，承载力更强 |
|  |  | 维修组件100件套 | 120件公英制综合组套. 12件6.3mm系列6角英制套筒、4件10mm系列6角公制长套筒(13mm- 14 15 17mm). 12件6.3mm系列6角公制套筒 、4件6.3mm系列公制长套筒(8mm 9 10 12mm). 3件专业快速脱落棘轮扳手(6.3mm,10mm,12.5mm)、1件6.3mm系列转向接杆。. 1件6.3mm系列旋柄、3件万向接头、11件10mm系列6角公制套筒。. 8件10mm系列6角花形套筒、2件10mm系列转向接杆2件10mm系列火花塞套筒。. 1件6.3mm系列旋具头接头、3件12.5mm系列6角英制套筒。. 7件12.5mm系列6角公制套筒、2件12.5mm系列转向接杆(5 '' ,10 '' ). 9 件10mm系列6角英制套筒、7件10mm系列花形旋具套筒。. 4件10mm系列六角旋具套筒(3mm,4mm,5mm,6mm)、2件10mm系列十字形旋具套筒(#1,#2). 2件10mm系列米字形旋具套筒(#1,#2)、2件10mm系列一字形旋具套筒(5.5mm,6.5mm). 4件12.5mm系列6角公制风动套筒、10件全抛光公制两用扳手。. 7件中孔形花形旋具头 (T-10 T-15 T-20 T-25 T- 27 T- 30T- 40 ). 材质是铬钒钼合金钢。. |
|  |  | 拆装工具 | 组合套件 |

| 序号 | 器材名称 | 器材型号 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 万用接线盒 （含J965线） | VW3068 | 技术参数： 1.主要强调各种规格的“T”型线，能满足轿车竞赛系统的所有传感器、执行器插接测量之用，要有足够的通流能力和可重复插接使用能力。 2.枪式香蕉连接线，跨接方便 3.可调电阻可改变和它串联的用电器的电压，可以达到设置虚接故障的目的。 包含迈腾B8发动机系统测试线： 油门踏板模块（GX2） 增压压力传感器G31 冷却液断流阀（N82） 发动机温度调节伺服元件（N493） 增压调节器V465 机油压力降低开关（F378） 燃油压力调节阀（N276） 发动机转速传感器（G28） 节气门控制单元（GX3） 涡轮增压器循环空气阀 霍尔传感器 3 （G300） 黄色：气缸1的排气凸轮调节器 黑色：机油压力开关 带功率输出级的点火线圈 气缸喷油嘴 包含迈腾B8灯光系统测试线： MX1 - 左前大灯 MX2 - 右前大灯 EX1 - 车灯旋转开关 J527 转向柱控制单元 J965 进入及启动系统接口 尾灯 包含迈腾B8舒适系统测试线： 驾驶员侧车门闭锁单元 副驾驶员/左后/右后车窗升降器开关 车外后视镜 J965进入及启运系统接口。 |
| 2 | 故障诊断仪 | SDT929 | 采用了骁龙 8 核处理器， 10.1 英寸 LED 电容式触摸屏；特点；支持读取故障码、清除故障码、读取数据流功能和防盗匹配、保养灯归零、里程表调校、电子刹车匹配、节气门匹配、转向角标定、胎压灯复位等多种特殊功能；可用于教学使用，培训如何使用诊断仪、学生自主练习、学生考试、教师理论教学、实训教学等。 产品特点： 1、目前配备平板:业内 10.1 寸最轻薄精致的智能诊断仪，释放维修技师的重负，让维修更轻松。 2、两种通讯模式：支持蓝牙模式和有线模式。两种通讯模式不仅可以满足远距离通讯也可满足技能大赛 现场屏蔽蓝牙信号情况下的使用，通过有线通讯能够更快速的进行数据传输，提升测试效率。 3、一台机器多场景应用：全车系、全系统诊断：支持 138 款汽油车型及新能源车型诊断及特殊功能。 教学模式：教师可通过设置维修案例来实现具体的场景教学，让教学更贴近于实际提高教师教学效果。 4、特殊功能:支持特殊功能，并在持续更新中，更新功能免费赠送。 5、远程协助:嵌入远程协助功能，实现技师远程互助、教师远程控制，提高问题解决效率。 6、智能诊断:支持智能 VIN 码车辆信息识别，让诊断过程更智能。 主机参数： （1）CPU： Adreno 405。 （2）处理器： 高通骁龙 616（Qualcomm MSM8939） （3）运行内存： 3G。 （4）机身存储： 16G，可扩展 128G。 （5）前置摄像头： 200 万像素。 （6）后置摄像头： 800 万像素。 （7）显示屏： 10.1 英寸高清屏， 1920*1200。 （8）蓝牙 4.1。 （9）WIFI（蓝牙和 WIFI 不能互相影响）。 （10）电池容量： 6600mAh。 |
| 3 | 测试用电路连接线、背插探针 | 208 | 产品配备有多种型号探针、接头及接线，宽窄厚薄不一的片状、圆形接头或探针以及凸凹配对的连接器，可满足各型汽车接插头引线的需求，并且可很好地配合万用表以及示波器等测量工具使用。 产品应能节省人力和时间，避免汽车电气线路的损坏或者 将损害减到最小。 不仅能很好地满足汽车电路维修，汽车电子零件电气参数测量的需求，在教学中，同样可方便教师采集信号，更可避免由于连接不良导致的信号测量错误而影响教学效果。 |
| 4 | 拆装工具 | 95107A+ 95207S | 一、包含七抽工具车，技术要求如下： 1. 新型旋转侧柱锁定结构，有效解决传统连杆锁定结构使用寿命较短的问题； 2. 电子密码锁，可设置4～10位密码； 3. 优质滑轨，保证抽屉承受额定载荷时亦能轻松顺畅开启； 4. 高品质脚轮，推行平稳，刹车固定后不会滑动； 5. 车体采用 1.2MM 厚冷轧板，坚固耐用； 6. 单抽屉额定承重≥35 公斤，整体额定承重≥240 公斤； 7. 小抽屉5个，抽屉内长*宽*高（mm）570*382*65； 8. 大抽屉2个，抽屉内长*宽*高（mm）570*382*145。 |