化工总控工培训与竞赛装置（精馏）UST-JL-2J

实训设备采购项目

一、项目概况

本项目资金主要来源学院自筹资金，新采购设备主要从人才培养方案、专业建设规划及实训室规划出发，用于化学工程系应用化工技术专业的教学、科研、竞赛训练等。

二、实训设备采购的必要性

化工实训中心现有两套化工总控工培训与竞赛装置，承担教学、实训与竞赛任务，取得国赛三等奖一次，省赛一等奖三次的荣誉；但由于校区搬迁，同时中职校也有相应专业、课程、竞赛任务需要该装置，因此现有两套装置留给中职校。

新采购设备主要从人才培养方案、专业建设规划及实训室规划出发，用于应用化工技术专业的教学、实训、竞赛及科研等。可满足《化工单元操作》《化工设备认识与制图》等课程教学实训要求；且应用于“化工生产技术”省赛、国赛训练。

三、罗列新设备对应课程及实训项目

| 实训室名称 | 序号 | 设备名称 | 对应课程及实训项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新区化工楼一楼 | 1 | 化工总控工培训与竞赛装置 | 《化工单元操作技术》理实一体化教学 |
|  | 2 |  | 《化工设备认识与制图》化工制图测绘 |
|  | 3 |  | 化工总控工实训 |
|  | 4 |  | 化工生产技术省赛、国赛 |

化工总控工培训与竞赛装置（精馏）UST-JL-2J实训设备采购项目购置清单预算(采购项目：单一来源）

| 序号 | 设备名称 | 规格、型号（主要技术参数） | 数量 | 单价 （万元） | 单价来源 | 金额 （万元） | 存放位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化工总控工培训与竞赛装置 | 型号：UTS-JL-2J 设备主体：长×宽×高4800×2500×4400mm，整机整体采用喷塑框架结构，带两层操作平台，一层平面方便操作、检修、巡查，二层有安全斜梯通上并有护栏、防滑板，配套现场控制台（含工业真彩液晶MultiF C3000可编程多回路控制器、嵌入式微机位、报警器及开关位、二次仪表及显示位）并内含DCS接入口。 包括：工艺设备系统、仪控检测系统、智能仪表系统、自动评分系统、DCS控制系统 JX-300XP 具体详见附件：化工总控工培训与竞赛装置及主要技术参数（型号UTS-JL-2J） | 2套 | 60 | 网络询价 相关兄弟院校报价 | 120 |  |
|  |  |  |  |  | 合计 | 120 |  |

### 附件：化工总控工培训与竞赛装置配置及主要技术参数（型号：UTS-JL-2J）

| 设备主体：长×宽×高4800×2500×4400mm，整机整体采用喷塑框架结构，带两层操作平台，一层平面方便操作、检修、巡查，二层有安全斜梯通上并有护栏、防滑板，配套现场控制台（含工业真彩液晶MultiF C3000可编程多回路控制器、嵌入式微机位、报警器及开关位、二次仪表及显示位）并内含DCS接入口 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工艺设备系统 |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 名 称 |  | 规格型号 |  |  | 数量 |
| 工艺 设备 系统 | 塔底产品槽 |  | 不锈钢（牌号SUS304，下同），φ529×1160mm ,V=200L |  |  | 1 |
|  | 塔顶产品槽 |  | 不锈钢，φ377×900 mm，V=90L |  |  | 1 |
|  | 原料槽 |  | 不锈钢，φ630×1200 mm，V=340L |  |  | 1 |
|  | 真空缓冲罐 |  | 不锈钢，φ400×800 mm，V=90L |  |  | 1 |
|  | 冷凝液槽 |  | 不锈钢，φ200×450mm，V=16L |  |  | 1 |
|  | 原料液加热器 |  | 不锈钢，φ426×640 mm，V=46L,P=9kW |  |  | 1 |
|  | 塔顶冷凝器 |  | 不锈钢，φ370×1100 mm，F=1.5+0.7m2 |  |  | 1 |
|  | 再沸器 |  | 不锈钢，φ528×1100 mm，P=21kW |  |  | 1 |
|  | 塔底换热器 |  | 不锈钢，φ260×750 mm，F=1.0m2 |  |  | 1 |
|  | 精馏塔 |  | 主体不锈钢DN200；共14块塔板， |  |  | 1 |
|  | 产品换热器 |  | 不锈钢，φ108×860 mm，F=0.1m2 |  |  | 1 |
|  | 回流泵 |  | 磁力齿轮泵MG213XK/AC380 最大流量：120L/h,压力：0.3MPa功率：90W |  |  | 1 |
|  | 快速进料泵 |  | 不锈钢离心泵MS60,AC380,额定流量：60L/min,额定扬程：14.6m功率：0.37kW |  |  | 1 |
|  | 原料液泵 |  | 磁力齿轮泵MG213XK/AC380 最大流量：120L/h,压力：0.3MPa功率：90W |  |  | 1 |
|  | 残液泵 |  | 增压泵威乐泵,RS15/6, |  |  | 1 |
|  | 产品泵 |  | 磁力齿轮泵MG213XK/AC380 最大流量：120L/h,压力：0.3MPa功率：90W |  |  | 1 |
|  | 真空泵 |  | 不锈钢旋片真空泵 2XZ-4 220V额定流量：4L/s,极限真空：6×10-2Pa |  |  | 1 |
| 仪控检测系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 检测参量 | 检测机构 |  | 显示控制仪表及型号 | 检测机构数量 | 执行机构 |
|  | 温度 | 双金属温度计 精度：2.5%FS |  | 就地显示 | 9 | 无 |
|  |  | 铂电阻 精度：B级 |  | 工业MultiF C3000可编程多回路控制器 精度：0.5%FS | 7 | 无 |
|  |  | 铂电阻 精度：B级 |  |  | 3 | 调压模块×3 变频器×1 |
|  | 压力 | 压力表 精度2.5%FS |  | 就地显示 | 1 | 无 |
|  |  | 压力变送器 精度 0.5%FS |  | 工业MultiF C3000可编程多回路控制器 精度：0.5%FS | 2 | 切断阀×1 |
|  |  | 电接点压力表 |  | 就地显示 | 1 | 联锁 |
|  | 流量 | 玻璃转子流量计 |  | 就地显示 | 7 | 无 |
|  |  | 电磁流量计 |  | 工业MultiF C3000可编程多回路控制器 精度：0.5%FS | 1 | 变频器×1 |
|  |  | 电磁流量计 |  | 工业MultiF C3000可编程多回路控制器 精度：0.5%FS | 1 | 电动调节阀×1 |
|  |  | 水表 |  | 就地显示 | 1 | 无 |
|  | 液位 | 液位计 |  | 就地显示 | 5 | 无 |
|  |  | 差压变送器 精度 0.5%FS |  | 工业MultiF C3000可编程多回路控制器 精度：0.5%FS | 2 | 无 |
|  | 故障点 |  |  | DCS控制 | 2 | 电磁阀 |
|  | 其他 | 闪光报警器 |  | 8路 | 1 | 无 |
| 分析系统（学校可根据需要自配或代购） |  |  |  |  |  |  |
| 分析系统 | 酒精比重计 一套 |  |  |  |  |  |
| 智能仪表系统 |  |  |  |  |  |  |
| 智能仪表系统 | 标准电器控制柜：长×宽×深：1600×600×1400mm，内安装漏电保护空气开关、电流型漏电保护器充分考虑人身安全保护；同时每一组强电输出都有旋钮开关控制，保证设备安全，操作控制便捷；装有分相指示灯，开关电源，专用配电箱等 |  |  |  |  |  |
| 自动评分系统 |  |  |  |  |  |  |
| 自动评分系统 | 装置系统自动评分系统可对学生操作过程进行监控，并给予评分，便于教师考察培训效果。 |  |  |  |  |  |

DCS控制系统 JX-300XP一套

| 表1：DCS控制系统I/O点数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 信号类型 |  |  |  |  |  | 实际I/O点数 |  |  | 控制点数及数量以满足对需集中控制的化工单元实训控制和仿真需要为准。 |
| 1 | 模拟量输入AI |  |  |  | 4～20mA |  | 16 |  |  |  |
| 2 | 模拟量输出AO |  |  |  | 4～20mA |  | 5 |  |  |  |
| 3 | 开关量输出（DO） |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |
| 4 | 开关量输入（DI） |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 表2：DCS控制站硬件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  |  |  | 型号 |  | 数量 | 单位 |  | 功能点数与备注 |
| 1 | 机柜（800*600*2100） |  |  |  | XP202X |  | 1 | 个 |  | 工业标准柜 |
| 2 | I/O机笼标准套件 |  |  |  | XP211 |  | 1 | 套 |  | 卡件机笼 |
| 3 | 数据转发卡 |  |  |  | XP233 |  | 1 | 块 |  | 通讯卡 |
| 4 | 主控制卡标准套件 |  |  |  | XP243X |  | 1 | 套 |  | 控制卡 |
| 5 | 24V电源模块 |  |  |  | PW722 |  | 1 | 块 |  | 安装电源240W |
| 6 | 5V电源卡(窄) |  |  |  | XP258-2 |  | 2 | 块 |  | 带主控卡机笼供电 |
| 7 | 6路电流输入卡 |  |  |  | XP313 |  | 3 | 块 |  | 18，备用2 |
| 8 | 4路模拟量输出卡 |  |  |  | XP322 |  | 2 | 块 |  | 8，备用3 |
| 9 | 8路开关量输出卡 |  |  |  | XP362 |  | 2 | 块 |  | 16，备用0 |
| 10 | 8路开关量输入卡 |  |  |  | XP363 |  | 2 | 块 |  | 16，备用6 |
| 11 | 电源指示卡 |  |  |  | XP221 |  | 1 | 块 |  | 电源指示 |
| 12 | 槽位保护卡 |  |  |  | XP000 |  | 7 | 块 |  | 备用保护 |
| 13 | 端子排 |  |  |  | XP520 |  | 4 | 块 |  |  |
| 表3：DCS工程师站软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 软 件 名 称 |  | 型 号 |  |  | 数量 | 单位 |  | 功能 |
| 1 |  | 实时监控软件 |  | XP111 |  |  | 1 | 套 |  | 操作站功能软件 |
| 2 |  | 系统组态软件 |  | XP135 |  |  | 1 | 套 |  | 包含系统组态、流程图制作、报表制作、编程软件（工程师站功能） |
| 3 |  | 故障分析软件 |  | XP153 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 4 |  | 工程师站软件狗 |  |  |  |  | 1 | 个 |  | 软件授权 |
| 表4：DCS操作站硬件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 设 备 名 称 |  |  | 型号 | 数量 |  | 单位 | 功能 |
| 1 |  |  | ScnetII网卡 |  |  | XP023 | 1 |  | 块 | 专用通讯网卡 |
| 2 |  |  | HUB（系统公用部件） |  |  | SUP-2118M | 1 |  | 块 | 专用集线器 |
| 3 |  |  | 操作站 |  |  | 联想 | 1 |  | 套 | 实现DCS控制和数据采集 |